周口市生态环境局西华分局关于对西华县白墨网络技术有限公司年生产1.8万立方米胶合板建设项目等4个环境影响评价文件作出受理拟审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对西华县白墨网络技术有限公司年生产1.8万立方米胶合板建设项目等4个环境影响评价文件作出受理拟审批意见。为保证受理拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务股。公示期为2024年6月17日－2024年6月21日。

电话：0394-2533775

通讯地址：长平路与中华路交叉口路东西华县政务服务中心二楼东

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

受理拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年生产1.8万立方米胶合板建设项目 | 河南省周口市西华县黄土桥乡干校路西段南侧1号 | 西华县白墨网络技术有限公司 | 河南乐骏环保科技有限公司 | 本项目为新建，项目地址位于河南省周口市西华县黄土桥乡干校路西段南侧1号，占地9000m²，总投资800万元，环保投资60万元。工艺流程为调胶-涂胶-组坯-冷压-贴面-热压等，设备主要有拌胶机、涂胶机、组坯机、冷压机、热压机、锯边机等 | 1、废气。 锯边粉尘：设置二次封闭间，并在锯边工段均设置吸尘口+高效覆膜脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒（DA001）；调胶、涂胶、冷压、热压工序：设置封闭的调胶间，调胶所用调胶机置于封闭的调胶间内，设置1套袋式除尘器除尘；并在调胶、涂胶、冷压工序分别设置集气罩；热压工段进行二次密闭；各工序废气引入一套“吸附浓缩+RCO燃烧装置”+15m排气筒（DA002）。处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中木材加工业有机废气排放口建议排放浓度的要求；《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函【2020】340号）中《人造板行业绩效分级指标》中A级企业要求（甲醛排放浓度限值为5mg/m3，非甲烷总烃排放浓度限值为50mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1非甲烷总烃：监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3；监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3； 2、废水。运营期无生产废水，仅有生活污水，生活污水经市政管网排入西华县第二污水处理厂处理。 3、噪声。项目营运期生产机械采用合理布置、基础减震、隔音等措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废。员工生活垃圾、一般固废和危险固废。 生活垃圾由环卫部门统一处理；废边角料、脉冲袋式除尘器收尘、沉降木屑、废催化剂暂存于一般固暂存间后，外售废品站；废活性炭、废胶渣、废机油、废机油桶等暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准管理和设置。 | 无 |
| 2 | 年生产2.2万立方米胶合板建设项目 | 河南省周口市西华县黄土桥乡干校路西段路南芙木佳院内 | 西华县润森木业有限公司 | 河南乐骏环保科技有限公司 | 本项目为新建，项目地址位于河南省周口市西华县黄土桥乡干校路西段路南芙木佳院内，租赁厂区4110m²，总投资700万元，环保投资42万元。工艺流程为调胶-涂胶-组坯-冷压-贴面-热压等，设备主要有拌胶机、涂胶机、组坯机、冷压机、热压机、锯边机等 | 1、废气。 锯边粉尘：设置二次封闭间，并在锯边工段均设置吸尘口+高效覆膜脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒（DA001）；调胶、涂胶、冷压、热压工序：设置封闭的调胶间，调胶所用调胶机置于封闭的调胶间内，设置1套袋式除尘器除尘；并在调胶、涂胶、冷压工序分别设置集气罩；热压工段进行二次密闭；各工序废气引入一套“吸附浓缩+RCO燃烧装置”+15m排气筒（DA002）。处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中木材加工业有机废气排放口建议排放浓度的要求；《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函【2020】340号）中《人造板行业绩效分级指标》中A级企业要求（甲醛排放浓度限值为5mg/m3，非甲烷总烃排放浓度限值为50mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1非甲烷总烃：监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3；监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3； 2、废水。运营期无生产废水，仅有生活污水，生活污水经市政管网排入西华县第二污水处理厂处理。 3、噪声。项目营运期生产机械采用合理布置、基础减震、隔音等措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废。员工生活垃圾、一般固废和危险固废。 生活垃圾由环卫部门统一处理；废边角料、脉冲袋式除尘器收尘、沉降木屑、废催化剂暂存于一般固暂存间后，外售废品站；废活性炭、废胶渣、废机油、废机油桶等暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准管理和设置。 | 无 |
| 3 | 年生产2万立方米胶合板建设项目 | 河南省周口市西华县黄土桥乡干校路西段路南 | 西华县强森木业有限公司 | 河南乐骏环保科技有限公司 | 本项目为新建，项目地址位于河南省周口市西华县黄土桥乡干校路西段路南，租赁厂区7100m²，总投资800万元，环保投资42万元。工艺流程为调胶-涂胶-组坯-冷压-贴面-热压等，设备主要有拌胶机、涂胶机、组坯机、冷压机、热压机、全自动锯边机等 | 1、废气。 锯边粉尘：设置二次封闭间，并在锯边工段均设置吸尘口+高效覆膜脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒（DA001）；设置封闭的调胶间，调胶所用调胶机置于封闭的调胶间内，设置1套袋式除尘器除尘；并在调胶、涂胶、冷压工序分别设置集气罩；热压工段进行二次密闭；各工序废气引入一套“吸附浓缩+RCO燃烧装置”+15m排气筒（DA002）。处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中木材加工业有机废气排放口建议排放浓度的要求；《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函【2020】340号）中《人造板行业绩效分级指标》中A级企业要求（甲醛排放浓度限值为5mg/m3，非甲烷总烃排放浓度限值为50mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1非甲烷总烃：监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3；监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3； 2、废水。运营期无生产废水，仅有生活污水，生活污水经市政管网排入西华县第二污水处理厂处理。 3、噪声。项目营运期生产机械采用合理布置、基础减震、隔音等措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废。员工生活垃圾、一般固废和危险固废。 生活垃圾由环卫部门统一处理；废边角料、脉冲袋式除尘器收尘、沉降木屑、废催化剂暂存于一般固暂存间后，外售废品站；废活性炭、废胶渣、废机油、废机油桶等暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准管理和设置。 | 无 |
| 4 | 年生产2.5万立方米胶合板建设项目 | 河南省周口市西华县黄土桥乡干校路西段路南 | 河南芙木佳木业有限公司 | 河南乐骏环保科技有限公司 | 本项目为新建，项目地址位于河南省周口市西华县黄土桥乡干校路西段路南，租赁厂区9000m²，总投资600万元，环保投资42万元。工艺流程为调胶-涂胶-组坯-冷压-贴面-热压等，设备主要有拌胶机、涂胶机、组坯机、冷压机、热压机、锯边机、木工带锯机、全数控木工跑车等 | 1、废气。 锯边粉尘：设置二次封闭间，并在锯边工段均设置吸尘口+高效覆膜脉冲袋式除尘器+1根15m排气筒（DA001）；调胶、涂胶、冷压、热压工序：设置封闭的调胶间，调胶所用调胶机置于封闭的调胶间内，设置1套袋式除尘器除尘；并在调胶、涂胶、冷压工序分别设置集气罩；热压工段进行二次密闭；各工序废气引入一套“吸附浓缩+RCO燃烧装置”+15m排气筒（DA002）。处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中木材加工业有机废气排放口建议排放浓度的要求；《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函【2020】340号）中《人造板行业绩效分级指标》中A级企业要求（甲醛排放浓度限值为5mg/m3，非甲烷总烃排放浓度限值为50mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1非甲烷总烃：监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3；监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3； 2、废水。运营期无生产废水，仅有生活污水，生活污水经市政管网排入西华县第二污水处理厂处理。 3、噪声。项目营运期生产机械采用合理布置、基础减震、隔音等措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废。员工生活垃圾、一般固废和危险固废。 生活垃圾由环卫部门统一处理；废边角料、脉冲袋式除尘器收尘、沉降木屑、废催化剂暂存于一般固暂存间后，外售废品站；废活性炭、废胶渣、废机油、废机油桶等暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准管理和设置。 | 无 |

附件：