目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	29

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	57

四、主要环境影响和保护措施	62

五、 环境保护措施监督检查清单	97

六、结论	99

# 附图：

附图一：本项目地理位置图

附图二：本项目周围环境示意图

附图三：本项目平面布置图

附图四：本项目厂区防渗图

附图五：本项目与老厂区位置关系图

附图六：淮阳县产业集聚区土地利用规划图

附图七：淮阳县产业集聚区产业布局图

附件八：周口淮阳高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）初稿产业布局图

附图九：项目与周口先进制造业开发区国土空间规划（2024-2035）道路交通规划图的关系图

附图十：本项目与周口市淮阳县中心城区用地规划图的位置关系图

附图十一：本项目与淮阳区污水处理厂收水范围关系示意图

附图十二：项目与周口市淮阳区饮用水源位置关系图

附图十三：河南省生态环境分区管控应用平台截图

附图十四：项目周围环境现场照片

附件：

附件1：委托书

附件2：备案证明

附件3：入园证明

附件4：租赁协议

附件5：玻璃油墨的VOCS检测报告

附件6：玻璃墨水的MSDS说明书

附件7：双组分硅酮结构密封胶的VOCS检测报告

附件8：双组分硅酮结构密封胶质量检验报告

附件9：丁基胶的VOCS检测报告

附件10：原项目环评批复及竣工环境保护验收意见

附件11：原项目排污许可证

附件12：自行监测报告及声环境质量监测报告

附件13：建设单位环保承诺书

附件14：专家函审意见

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 节能安全玻璃新材料及技术装备生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2603-411657-04-02-627768 |  |  |
| 建设单位联系人 | 顾桂文 | 联系电话 | 13014626776 |
| 建设地点 | 河南省周口市周口先进制造业开发区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度50分 7.078秒， 33 度40分51.925 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造C3051技术玻璃制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业中“57玻璃制造304；玻璃制品制造305”中的特种玻璃制造和玻璃制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 周口市淮阳区人民政府行政许可 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2603-411657-04-02-627768 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 89 |
| 环保投资占比（%） | 0.59 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 223663 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《淮阳县产业集聚区发展规划》（2009-2020）； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件及文号：豫发改工业[2010]2108号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环评名称：《淮阳县产业集聚区发展规划 (2009-2020)环境影响报告书》； 审批机关：原河南省环境保护厅； 审批文件及批复文号：《河南省环境保护厅关于淮阳县产业集聚区发展规划 (2009-2020)环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2011]338号）。 （2）规划环评名称：《淮阳县产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：河南省生态环境厅 审批文件及批复文号：《河南省生态环境厅关于淮阳县产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（豫环函[2019]226号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 2021年9月，中共河南省委和河南省人民政府以“豫发〔2021〕21号”文发布了《关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》，该指导意见提出，要推动全省开发区整合扩区，其中先进制造业开发区以国家级和省级经济技术开发区、高新技术产业开发区、产业集聚区为主体整合扩区。根据该意见精神，2022年2月15日，河南省发展和改革委员会以“豫发改工业函[2022]26号”文同意了周口市开发区整合方案，其中以淮阳县产业集聚区为主体整合扩区为周口先进制造业开发区。2023 年 1 月 20 号，河 南省人民政府以“《河南省人民政府关于建设周口淮阳高新技术产业开发 区的批复》（豫政文〔2023〕12 号）”同意依托周口先进制造业开发区建 设省级高新技术产业开发区，定名为周口淮阳高新技术产业开发区，实行现行的省级高新技术产业开发区政策。因周口淮阳高新技术产业开发区规划暂未发布，且《周口淮阳高新技术产业开发区发展规划环境影响报告书》正在编制中，尚未批复，现仍沿用淮阳县产业集聚区发展规划文件及土地利用总体规划、产 业布局相关图件。（同时与新的产业布局进行对比），为与规划文本统一说法，本报告仍按“淮阳县产业集聚区”来进行相关分析。 1、与《淮阳县产业集聚区发展规划》（2009-2020）相符性 （1）规划年限 规划的期限为2009-2020年，其中近期：2009年—2012年；中期：2013年—2015年；远期：2016年—2020年。 （2）规划范围 淮阳县产业集聚区规划范围为：北至弦歌路、东北侧至羲皇路和南环路、东至106国道、南至王店乡北彭老家和刘菜园一带、西到西三环，规划面积15.0平方公里，规划范围内包括22个自然村，分别为：李柿园、张桥、徐庄、小王庄、棠棣村、小张庄、大张庄、大李庄；杨坑、刘庄、蒋楼、西吴、左桥、胡庄、劳桥、楼湾、李营子、黄庄、彭瓦房、彭老家、刘菜园、焦岗等。 （3）规划面积 淮阳县产业集聚区规划面积为15.0平方公里，其中建成区5.1平方公里，发展区4.9平方公里，控制区5.0平方公里。 （4）发展定位和产业定位 淮阳县产业集聚区的发展定位是：全省重要的塑料制品产业基地；淮阳县主要经济增长基地；协调产业发展，促进产城融合，推进城市化进程的现代化城市功能区。结合淮阳县产业现状和其发展趋势，以及产业集聚区发展基础，淮阳县产业集聚区产业选择为：以塑料制品业、纺织业为主导，农副产品加工业为非主导产业，高新技术产业和现代物流业为配套产业。 （5）总体布局 结合产业集聚区的功能要求和产业布局，依据城市总体规划空间结构，本着统筹兼顾，综合协调的原则确定了产业集聚区“两心、两轴、四区”的规划结构。 两心：即是一主一副两个中心。主中心，是集聚区综合服务中心，承担着集聚区的行政管理、商务休闲、商业服务、原料及产品的物流集散、产品营销等功能，同时该中心配套形成规模的各类公共服务设施和市政基础设施。副中心，是城市总体规划中确定的李柿园生活组团，以居住生活为主，配套有满足集聚区生产、生活需要的各类公共服务设施，如商业设施、文化设施、医疗卫生设施、教育设施等，形成一个规模较大，人口集中、设施齐全、环境优美、相对独立的居住组团。 两轴：即是城市综合发展轴和集聚区拓展轴。一是，延伸城市总体规划确定的南北向城市综合发展轴--羲皇大道；二是，为增强城市综合发展轴的辐射带动作用，规划集聚区内部东西向拓展轴--中大道，串联集聚区内的各个产业片区，引导和带动集聚区的快速、有序、健康发展。 四区：一个生活片区、两个工业片区和一个综合服务区。 （6）产业集聚区产业空间布局 产业集聚空间规划中，采用“园中园”的布局方式，根据不同产业类型之间相互协同和相互影响的关系，在集聚区内形成若干个产业类型单一，相对独立成片的小型产业园区。以集聚区现有的工业生产用地为基础，整合提升腾飞路以北的产业结构，将其作为集聚区的起步区，培育壮大各产业，使塑料制品业、纺织业、非主导产业以及配套产业，根据各自发展要求，由北向南推进式发展。共包括两大现代服务产业片区、混合产业片区、塑料加工产业片区、纺织产业片区和农副食品加工产业片区。 （7）基础设施规划 ①给水规划 规划范围内给水水源来自淮阳区供水厂，目前供水管网已建成供水，因此本项目用水可由供水管网供给。 ②污水工程规划 淮阳县产业集聚区严格执行雨污分流排水体制。淮阳县产业集聚区位于淮阳县西南部，污水处理系统应纳入淮阳县城市污水处理系统。根据淮阳县产业集聚区规划，产业集聚区废水进入淮阳县污水处理厂进行再处理后外排。根据调查，目前项目所处位置铺设有污水管网，项目区域废水排入淮阳区第二污水处理厂进行处理。 （8）本项目符合性分析 本项目位于周口市周口先进制造业开发区河南省周口市淮阳区产业集聚区，对照《淮阳县产业集聚区发展规划（土地利用规划图）》（2009-2020），本项目用地为工业用地，符合淮阳县产业集聚区土地规划要求。本项目涉及特种玻璃制造和玻璃制品制造，对照《淮阳县产业集聚区发展规划（产业布局规划图）》（2009-2020），本项目选址位于纺织产业片区，项目性质与片区产业布局不冲突。根据周口淮阳高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）初稿可知，本项目选址位于规划的战略新兴产业园区，项目性质与新的片区布局相符。周口先进制造业开发区管理委员会已为本项目出具入驻证明，项目建设符合淮阳县产业集聚区的发展规划。 根据周口先进制造业开发区国土空间规划（2024-2035）道路交通规划图，项目厂区内已不再规划有道路（见附图）。 本项目用水来自淮阳县供水厂，本项目废水进入淮阳区第二污水处理厂进行再处理。 综上所述，本项目建设符合淮阳县产业集聚区的发展规划。 2、与《淮阳县产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响报告书》符合性分析 根据《淮阳县产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响报告书》，本项目与集聚区项目准入条件的相符性详见下表。 表1-1 本项目与集聚区项目准入条件相符性分析一览表 项目类别; 环境准入条件; 本项目情况; 符合性. 产业; 1、集聚区规划产业的产业链相关项目优先入区。 2、按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入园。 3、对淮阳县域范围内布局不合理的、符合集聚区主导产业的项目，按环保要求可以搬迁入集聚区。 4、限制引进耗水量特别大、排水量大的行业。 5、限制引进重污染的三类工业企业。; 1、本项目不属于高毒、高污染的限制类和淘汰类企业； 2、本项目属于非金属矿物制品业中的特种玻璃制造和玻璃制品制造，不属于耗水量特别大、排水量大的行业； 3、本项目不属于重污染三类工业企业; 相符. 生产规模和工艺装备水平; 1、入集聚区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；2、环保搬迁入集聚区的企业应进行产品和生产工艺技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。3、在生产工艺技术水平和设备上要求入区项目达到国内行业清洁生产水平。; 本项目建设规模、工艺技术及清洁生产水平符合相关要求; 相符. 清洁生产水平; 1、应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应； 2、入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业先进水平； 3、应限制高耗水的工业企业入驻集聚区，单位面积耗水量建议指标≤0.95万m3/km2·d； 4、单位工业增加值COD排放量（kg/万元）≤1；单位工业增加值SO2排放量（kg/万元）≤1 。; 本项目不会产生辐射效应；运营期用水量较少，污染物排放量较少。本项目不属于高耗水量行业，单位面积耗水量指标满足入驻企业限制要求。项目单位工业增加值COD排放量也满足排放量要求; 相符. 其它; （1）入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求，禁止在一类工业用地之上建设三类项目 （2）按照循环经济发展之路，评价建议与园区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入园; 本项目用地为二类工业用地，项目不属于三类工业项目，周口先进制造业开发区管理委员会已同意本项目入驻; 相符. 3、与《关于淮阳县产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2011]338号）相符性分析 本项目与《关于淮阳县产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2011]338号）相符性分析见下表。 表1-2 与产业集聚区规划环评报告书审查意见相符性分析 规划环评审查意见内容; 本项目情况; 符合性. 优化用地; 优化用地布局，在开发过程中不应随意改变布局用地功能的使用功能并注重节约集约用地。 应充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，工业区与生活居住区之间应设置绿化隔离带，将紧邻居住区的二类工业用地调整为一类工业用地，以减小各功能区之间的不利影响集聚区东侧紧邻风景名胜区和城区，应严格控制废气污染物排放量大的企业入驻。; 项目位于周口市周口先进制造业开发区（周口市淮阳区城关镇南三环南侧，规划工业二路西侧），位于纺织产业片区。项目不属于废气污染物排放量大的企业; 相符. 优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励围绕主导产业，引进能够延长集聚区产业链条，符合投资导向的项目入驻；限制引进耗水量大、排水量大的项目以及重污染的三类工业企业；严禁高毒、高污染的淘汰类和限制类工业企业入驻; 本项目属于非金属矿物制品业中的特种玻璃制造和玻璃制品制造，不属于耗水量大、排水量大的企业，不属于高毒、高污染的淘汰类和限制类企业; 相符. 进一步完善环保基础设施; - 按“清污分流、雨污分流”的要求规划建设集聚区排水系统，加快配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入区企业均不得单独设置废水排放口。同时，应规划建设集聚区中水回用系统，减少外排废水对纳污水体的影响。 2、集聚区应实施集中供热，提高资源利用率，关停区内小锅炉。 3、按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；设置生活垃圾中转站及收集系统，生活垃圾应统一运至生活垃圾填埋场处置；集聚区应高度重视危险固废安全处置罐装，区内企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 1、生活污水经化粪池处理后通过厂区总排口排入市政管网进入淮阳区第二污水处理厂进一步处理后排放；玻璃原片清洗废水经循环水箱沉淀后回用于清洗玻璃原片；镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水经收集后回用于玻璃原片清洗用水；磨边废水经沉淀及过滤处理后回用于磨边；纯水制备系统排水收集后用于厂区洒水。 - 本项目不涉及锅炉。 - 本项目生活垃圾交环卫部门清运。一般固体废物经暂存后综合利用；危险废物交有资质单位处置，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设及管理; 相符. 相符. 严格控制污染物排放; 应严格执行污染物排放总量控制，集聚区内现有企业改扩建工程应做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”。严格控制高涉水的建设项目入驻。保证污水处理厂正常运行，污水处理厂排水应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 实施集中供水，并有计划逐步关停企业自备井。定期对地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目严格执行污染物排放总量控制要求，废水排放满足相应标准及淮阳区第二污水处理厂进水要求。本项目供水由市政管网集中供水; 相符. 建立事故风险防范和应急处 置体系; 集聚区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力。企业内部应建立相应的事故风险防范体系，制定应急预案，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。; 评价要求建设单位制订突发环境事件应急预案并与园区风险应急预案衔接; 相符. 妥善安置搬迁居民; 集聚区规划实施中应高度重视拆迁居民的安置问题，按照开发计划和进度及时拆迁，妥善安置。优先安排集聚区范围内距离火灾、爆炸危险源较近的村庄搬迁，禁止在企业卫生防护距离内布设新的居民点、学校、医院等环境敏感点。安置居民点的生活污水、垃圾处理等环境问题应纳入集聚区一并解决。积极加强对拆迁居民的培训。拓宽就业渠道，保证其生活基本稳定，构建和谐社会。; 本项目不涉及; 相符. 由上表可知，项目建设符合《关于淮阳县产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2011]338号）相关要求。 4、与《淮阳县产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见符合性分析 本项目与《淮阳县产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见相符性详见下表。 表1-3 与规划环境影响跟踪评价提出环境准入条件相符性分析 类别; 项目环境准入条件; 本项目; 相符性. 鼓励引进的项目和优先发展行业; 集聚区鼓励引进和优先发展的行业应该是规划产业定位所包括的行业，主要塑料制品业、纺织业。具体引进的企业除在上述行业中外，还需要遵循以下原则： （1）进去项目应是高科技含量高的、产品附加值高的项目，其在生产工艺、设备和环保设施应达同类国际先进产品，至少是国内先进水平； （2）企业废水经预处理可达到集聚区污水处理厂的接管标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放； （3）采用有效的回收、回用技术，包括余热利用、物料回收套用、各类废水回用等； （4）生产和使用有毒有害物品的企业，应具有完善的事故风险防范和应急措施，包括有毒有害物品的使用、运输、储存全过程。; 本项目符合国家产业政策，基本符合产业集聚区总体规划；项目生产工艺、设备符合产业政策，生产工艺、设备、环保设施达国内同类企业先进水平；项目废水处理后满足《污水综合排放标准》表4三级标准要求和淮阳区第二污水处理厂进水水质要求；项目三废经有效措施处理后达标排放；企业应按照要求采取相应的事故风险防范和应急措施; 相符. 限制引进的项目和行业; （1）不符合集聚区产业定位、污染排放较大的行业； （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目； （3）废水含难降解的有机污染物、“三致“污染物及盐分含量较高的项目；废水经过预处理达不到污水处理厂接管标准的项目； （4）工业废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目； （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目； （6）经济效益差，不具备与同类企业进行竞争的项目； （7）限制以煤为原料的制氢以及后续加工产业项目。; 本项目不属于高水耗、高物耗、高能耗的项目；废水经污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》表4三级标准要求和淮阳区第二污水处理厂进水水质要求，废水中不含难降解的有机污染物、“三致“污染物；项目经济效益较好; 相符. 禁止引进的项目和行业; （1）国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目； （2）生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目； （3）污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又难以治理的项目； （4）严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”“新五小”企业。; 本项目工艺技术成熟，满足国家相关规定的要求，生产废水和工艺废气经相应处理设施处理后均达到相应环境保护标准，不属于“十五小”“新五小”企业; 相符. 表1-4 与规划环境影响跟踪评价审核意见相符性分析一览表 审核意见; 本项目; 相符性. （一）合理用地布局。进一步加强与城市总体规划的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目用地为工业用地，符合集聚区用地布局要求; 相符. （二）进一步优化产业定位和结构。积极推进产业转型升级，大力发展主导产业，着力发展绿色、循环和低碳经济；禁止重污染、废水排放量大、废气污染物排放量大、具有较高环境风险的钢铁、有色金属冶炼、印染、造纸、煤化工、石油化工、多晶硅等项目入驻。; 项目属于非金属矿物制品业，符合国家产业政策; 相符. （三）进一步完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂扩建及配套中水回用工程建设进度，进一步完善污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，集聚区应实施集中供热、供气。; 本项目实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网；废水处理达标后经市政污水管网进入淮阳区第二污水处理厂；本项目由产业集聚区供电管网供电; 相符. （四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快涂装、家具、印刷等行业有机废气治理措施提升改造。进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，减轻对纳污水体的影响。; 生产废水循环利用效率较高，废水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和淮阳区污水处理厂进水水质要求后排入淮阳区第二污水处理厂进一步处理; 相符. （五）建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 企业应按照要求采取相应的事故风险防范和应急措施; 相符. 由上表可知， 项目建设符合《淮阳县产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书》及审核意见中相关要求。 5、与《淮阳县城乡总体规划》（2016-2035）的相符性分析 （1）规划期限与范围 编制期限为 2016-2035 年，其中近期：2016-2020 年，远期：2022-2035 年。 本规划分为淮阳县域、城市规划区、中心城区三个层次范围，其中：1）县 域层次：淮阳县所辖行政范围，总面积 1334.55 平方公里。2）城市规划区层次：淮阳中心城区及因城市发展需要而控制的区域。西至淮阳县界；北至郑集乡、白楼镇行政边界；东至新蔡河，南至王店乡行政边界，面积总计280.6 平方公里。3）中心城区层次：指城市规划区内连片的城市建设用地，总面积为 52 平方公里。 （2）中心城区空间布局规划 1）发展方向 中心城区用地发展方向为：向西为主，南北拓展。 2）中心城区的规划城市建设用地范围和规模 到2035 年，中心城区城市建设用地面积控制在 52 平方公里以内，人均建设 用地面积控制在 115 平方米以内；到 2020 年，中心城区城市建设用地面积控制在35 平方公里以内，人均建设用地面积控制在115 平方米以内。 3）空间结构 中心城区形成“一城两区、两心三轴四组团”的空间结构。 一城两区：两区分别指西部城区与东部景区。强化东景西城的空间格局，城区景区相向发展，为未来城市与景区空间拓展预留空间。 两心：指在古城形成区域旅游服务中心，在羲皇大道与陈州路东段形成的行政及现代服务中心。 三轴：沿新华大街、陈州路等沿线形成东西向的城市历史发展轴、沿羲皇大道形成的南北向城市功能拓展轴，以及在风景名胜区内部，沿南北大街形成的旅游服务发展轴线，串联起城市各个功能分区。四组团：指以老城与龙湖为中心，沿古蔡河、老庄沟等自然生态水系，形成以湖与老城为中心向外辐射的生态景观 走廊，将中心城区分割为四个组团：产业集聚区组团、西关新区组团、北关组团、老城组团。 相符性分析：本项目位于周口淮阳高新技术产业开发区（初稿）的战略新兴产业园区，属于淮阳县中心城区，符合淮阳区城乡产业发展规划，与《淮阳县城乡总体规划》（2016-2035）的规划不相冲突。本项目在《淮阳县城乡总体规划》（2016-2035）的中心城区用地规划图的位置关系见附图。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 根据备案证明中的企业声明，项目属于《产业结构指导目录（2024年版）》中鼓励类“第十二条、建材”中“第2款”中的“节能、 安全、显示、智能调控等功能玻璃产品及技术装备”，项目建设符合国家产业政策。 2、与“河南省生态环境分区管控”及“周口市生态环境分区管控方案（2025年版）”符合性分析 本项目位于周口市周口先进制造业开发区（周口市淮阳区城关镇南三环南侧，规划工业二路西侧），根据《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》（河南省生态环境厅公告2024年2号），并查询河南省生态环境分区管控应用平台（http://222.143.64.178:5001/publicService）及“周口市生态环境分区管控方案（2025年版）”可知，本项目所在位置属于ZH41160320001周口先进制造业开发区（周口淮阳高新技术产业开发区）重点管控单元，本项目与周口市生态环境分区管控方案（2025年版）的符合性分析见表1-5。 表1-5 与周口市生态环境分区管控方案（2025年版）的符合性分析表 环境管控单元; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH411 60320 001; 空间布局约束; 1.严格落实国家和河南省“两高”项目相关要求，严格执行有关行业产能置换政 策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 2.入驻项目应符合开发区规划或规划环评的要求。严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评，调整结果以经过审批的规划及规划环评要求为准。 3.居住用地与工业用地之间应设置合理的防护距离，居住用地周边限制布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。 4.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划， 满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1.本项目属于非金属矿物制品业中的特种玻璃制造和玻璃制品制造，不属于“两高”类项目； 2.本项目符合开发区规划及规划环评要求的建设项目； 3.本项目为工业用地，项目周边均为规划工业用地； 4.本项目不属于两高项目; 相符. 污染物排放管控; 1.涉气企业加强废气收集、处理，外排废气要达到国家或地方排放标准，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。涉水企业加强废水收集、处理外排废水要达到国家或地方排放标准。 2.开发区内企业废水实现全收集、全处理。污水集中处理设施安装自动在线监控装置，污水处理厂尾水达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 准。具备条件的污水处理厂需建设尾水人工湿地。 3.新、改、扩建项目主要污染物排放应满足总量减排要求。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 4.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 5.已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求; 1.本项目废气经处理后满足相应标准要求； 2、废水进入淮阳区第二污水处理厂处理，淮阳区第二污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）表1一级A标准； 3、本项目主要污染物排放满足总量减排要求； 4、本项目不属于“两高”项目； 5、本项目不属于“两高”项目; 相符. 环境风险防控; 1.开发区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，成立应急组织机构，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2.开发区内企事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定完善的环境应急预案，报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。; 项目将按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求; 相符. 资源利用效率; 1.污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 2.逐步关停企业自备水井。 3.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在省辖市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目用水由市政供水管网供给；项目不燃用高污染燃料; 相符. 综上，项目建设符合河南省周口市生态环境分区管控要求。 3、饮用水水源地保护区 根据《周口市淮阳区自来水公司地下水井群饮用水水源保护区调整技术报告》（周口市淮阳区人民政府 2020.1）和《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，淮阳区自来水公司地下水井群饮用水水源地取水井保护区定界结果为：淮阳县自来水公司地下水井群（现更名为：淮阳区自来水公司地下水井群（共18眼井）。 一级保护区：1～2号取水井外围30米至水厂厂区；3～12号、14～18号取水井外围30米的区域；13号取水井外围30米东至宛丘路西侧红线、北至连心路南侧红线的四边形区域。 本项目选址在淮阳县产业集聚区内，项目距离淮阳区自来水公司地下水井群最近的为2#水井，距离约2.5km，不在保护区范围内。因此，项目不在淮阳区集中式饮用水水源保护区划范围内。 4、与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政[2024]12号）相符性分析 - 本项目与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政[2024]12号）的相符性分析见下表。 表1-6 本项目与（豫政[2024]12号）相符性分析一览表 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 优化产业结构，促进产业绿色发展; 严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平; 本项目不属于“两高”项目。本项目属于非金属矿物制品业中的特种玻璃制造和玻璃制品制造，不属于重点行业，不涉及锅炉炉窑。本项目能达到对应环境绩效A级要求; 相符. 2; 强化面源污染治理，提升精细化管理水平; 深化扬尘污染综合治理。严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理，鼓励建筑项目积极采用装配式建造等绿色施工技术; 本项目施工期严格按照有关要求执行，全面落实工程施工扬尘防治标准规定，落实防尘覆盖、施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、裸地管控等措施; 相符. 由上表可知，项目与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政[2024]12号）相关要求相符。 5、与《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》、《河南省2026年碧水保卫战实施方案》相符性分析 本项目与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办[2026]1号）及河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2026年碧水保卫战实施方案》的通知（豫环委办[2026]4号）》文件相符性分析见下表。 表1-7 本项目与（豫环委办[2026]1号）、（豫环委办[2026]4号）文件相符性分析一览表 文件; 内容; 本项目情况; 相符性. 《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》; 深化扬尘污染综合治理。全面落实工程施工扬尘防治标准规定，落实防尘覆盖、施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、裸地管控等措施，持续提升扬尘治理精细化水平，省、市重点项目建 成扬尘治理差异化评价A 级工地200 个以上，城区施工工地推广基坑气膜、装配式建筑、全封闭钢板网等新技术。2026 年6月底前，建成全省扬尘污染防治智慧化监控平台，全省规模以上房屋市政建筑工地全部接入，实现线上监管全覆盖。开展城市清洁行动，实施道路积尘走航监测，城区主次干道及环路实现新能源清扫保洁全覆盖; 本项目施工期严格按照有关要求执行，全面落实工程施工扬尘防治标准规定，落实防尘覆盖、施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、裸地管控等措施; 相符. 《河南省2026年碧水保卫战实施方案》; 深入推进入河排污口排查整治。加快建立健全入河排污 口分级分类监测监管体系，结合排污口类型、规模、排污状况及所在水域环境功能等因素，科学划分监管等级。组织开展重点河 湖入河排污口排查整治成效专项评估，对已完成整治的入河排污口进行全面复核。持续深化全省入河排污口溯源工作，分类推进排污口规范整治，到 2026 年年底，全省入河排污口总体整治率达到 85%以上; 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池后进入市政污水管网后进入污水处理厂进行处理，不涉及入河排污口; 相符. 由上表可知，本项目符合河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》文件相关要求。 6、与周口市生态环境保护委员会办公室关于印发《周口市2025年蓝天保卫战实施方案》《周口市2025年碧水保卫战实施方案》《周口市2025年净土保卫战实施方案》《周口市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（周环委办[2025]14号）相符性分析 本项目与周环委办[2025]14号文件相符性分析见下表。 表1-8 与周环委办[2025]14号文件相符性分析一览表 文件; 内容; 本项目情况; 相符性. 周口市2025年蓝天保卫战实施方案; 依法依规淘汰落后产能。严格落实《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023 本）》要求，加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出。全市加快退出6000 万标砖/年以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线。2025 年4 月组织开展烧结砖瓦行业专项整治“回头看”，原则上对达不到B 级及以上绩效水平的烧结砖瓦企业实施停产整治。2025 年9 月底前，全市至少淘汰退出24 家烧结砖瓦企业，整合淘汰现有的10 台2 蒸吨及以下生物质锅炉。; 本项目属于非金属矿物制品业中的特种玻璃制造和玻璃制品制造，不属于要淘汰的落后产能; 相符. 实施挥发性有机物综合治理。组织涉VOCs 企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、非正常工况、产品VOCs 含量、污染防治设施运营管理情况等关键环节开展VOCs 治理突出问题排查整治，2025 年5 月底前，完成涉VOCs 企业综合治理任务。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，工业涂装、包装印刷等重点行业加大涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等低VOCs 含量原辅材料替代力度，铸造等重点行业应合理安排设施维护计划，生产设施、管道构件防腐防水防锈喷涂及厂房车间建（构）筑物外表面维修刷漆避开夏季高温时期（6 月至8月）。; 本项目生产过程产生的废气主要为有机废气，经收集后由对应的两级活性炭吸附装置进行处理后由15m高排气筒排放，各废气均能达到国家或地方相关标准要求。; 相符. 深化扬尘污染精细化管控。聚焦建筑施工、拆迁工地、城市道路、车辆运输、停车场、线性工程和裸露地面等重点领域，细化完善全市重点扬尘污染源管控清单，建立施工防尘措施检查制度，按照“谁组织、谁监管”原则，明确监管责任，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、场地绿化、物料覆盖等管理，提升扬尘污染精细化管理水平。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。工程项目将防治扬尘污染费用纳入工程造价，作为专项费用用于扬尘治理。强化道路扬尘综合治理，开展渣土、物料等运输车辆规范化整治，依法查处遗撒滴漏或扬散物料、不按照规定路线、时段行驶等违法行为; 本项目施工期严格按照有关要求执行，全面落实工程施工扬尘防治标准规定，落实防尘覆盖、施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、裸地管控等措施; 相符. 周口市2025年碧水保卫战实施方案; 持续推动企业绿色转型发展。严格项目准入，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展；严格落实生态环境分区管控，加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对焦化、有色金属、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。; 本项目属于非金属矿物制品业中的特种玻璃制造和玻璃制品制造，不属于“两高一低”项目，且满足生态环境分区管控要求; 相符. 周口市2025年净土保卫战实施方案; 深化危险废物监管和利用处置能力改革。持续创新危险废物环境监管方式，建立综合处置企业行业自律机制、特殊类别危险废物的信息通报机制。开展危险废物自行利用处置专项整治行动; 本项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存间，定期外售，产生的危险废物暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行处理。; 相符. 周口市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案; 提升重点行业清洁运输比例。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。鼓励工矿企业等用车单位通过与运输企业（个人）签订合作协议等方式实现清洁运输。探索将清洁运输作为钢铁、火电等行业新改扩建项目审核和监管重点。2025 年底前，火电、钢铁等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上；环保绩效A、B 级和绩效引领性企业清洁运输比例力争达到80%; 项目营运期原辅材料以及产品等运输均采用绩效分级A级企业要求的运输车辆进行运输; 相符. 由上表可知，本项目符合《周口市2025年蓝天保卫战实施方案》《周口市2025年碧水保卫战实施方案》《周口市2025年净土保卫战实施方案》《周口市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（周环委办[2025]14号）文件中的相关要求。 7、与《周口市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（周政[2023]16号）相符性分析 本项目与《周口市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（周政[2023]16号）相符性分析见下表。 表1-9 项目与（周政[2023]16号）相符性分析一览表 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 构建区域绿色发展格局; 实施生态环境分区管控。衔接我市国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。严格规划环评审查和建设项目环境准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评价; 本项目符合周口市生态环境分区管控相关要求; 相符. 2; 深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量; 深化重点行业固定源整治。巩固钢铁行业超低排放改造成效，推动实施焦化行业超低排放。深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，持续实施煤改电、煤改气工程。针对铸造、焦化、建材等行业严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。推进火电行业污染物总量减排，通过参与碳排放权市场交易，协同降低污染物排放总量。深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。重点涉气排放企业原则上不得设置烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装旁路在线监管系统。有效控制烟气脱硝和氨法脱硫过程中氨逃逸。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，淘汰污染物排放不符合要求的生物质锅炉。推进工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉、二噁英、苯并芘等多种非常规污染物强效脱除技术应用; 本项目不属于重点行业，项目废气主要为有机废气，各废气均采取了相应的治理措施，均能达到国家或地方相关标准要求; 相符. 加强VOCs全过程综合管控。严格VOCs产品准入和监控，推进重点行业VOCs污染物全过程综合整治。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。建立低 VOCs含量产品标志制度和源头替代力度，加大抽检力度。加强工业涂装、包装印刷、家具制造等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。开展涉VOCs产业集群排查及分类治理，鼓励具备条件、有需求的工业园区推广涉VOCs“绿岛”，推动建设集中涂装、有机溶剂回收处理、活性炭集中处理等“共享工厂”。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，逐步取消制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。加强汽修行业综合治理，禁止露天喷涂，全面取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。加大餐饮油烟污染治理力度，鼓励城市建成区大中型餐饮服务企业安装油烟在线监控系统。加强建筑装饰装修行业VOCs治理，严格控制装饰材料市场准入。加强干洗行业VOCs治理，全面推广使用具有净化回收干洗溶剂功能的全封闭式干洗机; 项目所用油墨为环保型低VOCs含量油墨，且生产过程中产生有机废气的环节均进行了收集，收集的有机废气均采取了相应的治理措施，均能达到国家或地方相关标准要求; 相符. 3; 强化“三水”统筹管理。加强对流域水生态、水环境、水资源的预警管理，建立水资源刚性约束制度，实行水资源消耗总量和强度双控，确立水资源开发利用及用水效率控制红线。加快水资源调度，保障河流生态流量。依托排污许可证信息，逐步建立“水体—入河排污口—排污管线—污染源”全链条管理的水污染物排放治理体系，持续削减化学需氧量和氨氮等污染物排放总量，因地制宜加强总磷、总氮排放控制。至2025年，全市基本消除劣Ⅴ类水体。统筹推进地表水与地下水协同防治，加强涉有毒有害物质、危险化学品的工业企业、产业集聚区等地下水污染源对地表水的环境风险管控; 本项目生活污水经化粪池处理后通过厂区总排口排入市政管网进入淮阳区第二污水处理厂进一步处理后排放；玻璃原片清洗废水经循环水箱沉淀后回用于清洗玻璃原片；镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水经收集后回用于玻璃原片清洗用水；磨边废水经沉淀及过滤处理后回用于磨边；纯水制备系统排水收集后用于厂区洒水; 相符. 4; 加强土壤污染源头防控。将土壤和地下水环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途，实施污染地块空间信息与国土空间规划的“一张图”管理。把好建设项目环境准入关，严控涉重金属及不符合土壤环境管控要求的项目落地。持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治。以鹿邑县、沈丘县、项城市、扶沟县等涉及重金属污染隐患区域为重点，分期分批建立土壤生态环境长期观测基地，识别和排查耕地污染成因，提出针对性的断源措施并优先实施。; 本项目不涉及重金属，本项目所在厂区及周边环境均符合土壤环境管控要求. 由上表可知，项目与《周口市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（周政[2023]16号）相关要求相符。 8、与《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）〉的函》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 根据《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号），新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平，本项目执行《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）〉的函》（环办大气函〔2020〕340号）中十九、玻璃－玻璃后加工企业绩效引领性指标和三十一、包装印刷A级绩效分级指标，本项目与其各项指标的相符性详见下表。 表1-10 与玻璃后加工企业绩效引领性指标要求相符性分析 项目; 玻璃后加工企业绩效引领性指标; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 电; 本项目能源使用电; 相符. 污染治理技术; 1、除尘采用袋式除尘工艺； 2、日用玻璃喷涂彩装工序VOCs治理采用喷淋洗涤、吸附、氧化等两种及以上组合工艺或燃烧工艺；玻璃棉施胶VOCs采用燃烧或喷淋、吸附、低温等离子体、生物法等两种以上组合工艺; 1.本项目不产生粉尘。 2.本项目VOCs治理采用两级活性炭吸附装置进行处理; 相符. 排放限值; PM、NMHC排放浓度分别不高于10、60mg/m3; 本项目不涉及粉尘产生、NMHC排放浓度不高于60mg/m3; 相符. 无组织排放; 1、采取封闭等有效措施，生产工艺产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸；; 1.本项目位于密闭车间内，生产工艺基本不产生粉尘，车间无可见烟粉尘外逸; 相符. 2、除尘灰等粉状物料应封闭储存，采用密闭车厢等方式输送；; 不涉及; 相符. 3、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施；; 3.本项目原料主要为玻璃，输送过程无粉尘产生; 相符. 4、生产工艺产尘点（装置）应封闭，并设置集气罩等措施。; 4.不涉及粉尘产生; 相符. 环境 管理 水平; 环保 档案; 1.环评批复文件； 2.竣工验收文件； 3.一年内第三方废气检测报告；; 本项目建成后，建立环保档案，具体包括： 1.环评批复文件；2.竣工验收文件；3.一年内第三方废气检测报告; 相符. 台账 记录; - 1.完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量、产品产量等）； - 2.运输管理电子台账（包括车辆出入记录、车牌号、VTN号、发动机编号和排放阶段等）； - 3.设备维护记录； - 4.废气治理设备清单及记录（包括主要污染治理设备、运行记录等）； - 5.耗材清单（除尘器等滤料更换记录）；; 本项目建成后，建立环境管理台账，具体包括： - 1.完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量、产品产量等）；2.运输管理电子台账（包括车辆出入记录、车牌号、VTN号、发动机编号和排放阶段等）；3.设备维护记录；4.废气治理设备清单及记录（包括主要污染治理设备、运行记录等）；5.耗材清单（除尘器等滤料更换记录）; 相符. 环境管理; 1.专兼职环保人员；2.废气治理设施运行管理规程。; 本项目投产前，为切实承担环保责任，建设单位成立环保部门，配备专职环保人员，并制定废气治理设施运行管理规程; 相符. 运输方式; - 1.物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； - 2.厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； - 3.厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目建成后，物料运输严格执行如下规定： - 1.物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； - 2.厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 本项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 相符. - 综上，本项目满足《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）〉的函》（环办大气函〔2020〕340号）中十九、玻璃－玻璃后加工企业绩效引领性指标。 表1-11 与包装印刷A级绩效分级指标相符性分析 差异化指标; A级企业要求; 本项目情况; 相符性. 原辅材料; 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达30%及以上；; 本项目彩色成像工序采用数字喷墨设备进行彩打，不涉及凹版印刷工艺、柔版印刷工艺、平版印刷工艺、丝网印刷工艺等； 本项目涂胶工序使用的胶为《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂胶粘剂（主要为丁基胶和硅酮密封胶）； 本项目清洗均使用自来水和纯水进行清洗，不涉及使用清洗剂; 相符. 2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达60%及以上；; 相符. 3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；100%使用无（免）醇润版液原液中（VOCs<10%），或使用无水印刷技术，或使用零醇润版胶印技术；; 相符. 4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs<5%）的比例达60%以上；; 相符. 5、印铁制罐生产过程 100%使用水能量固化性油墨（VOCs≤25%）、自油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料；; 相符. 6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上；; 相符. 7、上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达到100%；; 相符. 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达到100%; 相符. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；; 本项目VOCs排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求; 相符. 2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统；; 本项目不涉及; 相符. 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具；; 本项目供墨过程在密闭设备内操作；向墨槽中加油墨时采用漏斗; 相符. 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集；; 本项目采用数字喷墨打印，印刷、烘干过程整体密闭运行，保持负压; 相符. 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器；; 本项目彩打成像过程不涉及清洗; 相符. 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集；; 本项目不涉及复合过程; 相符. 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所；; 本项目涉及VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废活性炭等含VOCs的废物分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于危废暂存间内，无阳光直射; 相符. 污染治理技术; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率>90%；; 本项目VOCs废气采用两级活性炭吸附装置，处理效率为90%; 相符. 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率>2 kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%。. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20—30mg/m3、TVOC为40—50mg/m3；; 1.本项目车间或生产设施排气筒排放的NMHC≤20mg/m3; 相符. 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3；; 2.本项目厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20 mg/m3; 相符. 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 3.本项目其他各项污染物稳定达到相关排放控制要求; 相符. 监测监控 水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求；; 1.本项目严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求; 相符. 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；; 2.本项目不属于重点排污企业，无需安装NMHC在线监测设施; 相符. 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期；更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上；; 3.本项目建成后安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力（压差）、时间和频率值。更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上; 相符. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件； 2.排污许可证及季度、年度执行报告； 3.竣工验收文件； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告。; 本项目建成后，建立环保档案，具体包括： 1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告; 相符. 台账记录; - 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率(水性油墨)等信息的检测报告）； - 2.废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）； - 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录(手工监测和在线监测)等）； - 4.主要原辅材料消耗记录； - 5.燃料（天然气）消耗记录。; 本项目建成后，建立环境管理台账，具体包括： - 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs含量、含水率(水性油墨)等信息的检测报告）； - 2.废气污染治理设施运行管理信息（吸附剂更换频次）； - 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录(手工监测和在线监测)等）； - 4.主要原辅材料消耗记录； - 5.不涉及; 相符. 人员配置合理; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 本项目投产前，为切实承担环保责任，建设单位成立环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 相符. 运输方式; 1.物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；; 1.本项目物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆; 相符. 2.厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；; 2.本项目厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆; 相符. 3.厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械；; 3.本项目厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 本项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 相符. - 综上，本项目满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中第三十一、包装印刷A级绩效分级指标。 9、“两高”项目判定 根据《河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办〔2021）65号）、《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021]100号）及《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），分析认为本项目属于第一类8个行业中“建材行业”，需进行综合能耗计算。 根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）可知，综合能耗计算公式： E=∑（Ei×kⅰ） 其中：E一综合能耗； n一消耗的能源种类数； E一生产和/或服务活动中实际消耗的第ⅰ种能源量（含耗能工质消耗的能源量）； kⅰ一第ⅰ种能源的折标准煤系数。其中水为0.2571kgce/t、电为0.1229kgce/（kw.h） 经企业核算，本项目年使用电能为5000万kwh，年用水量为3060m3。折算能耗为6146吨标准煤，远低于5万吨，因此该项目不属于《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资【2021】977号）中“两高”项目。 “两高”项目辨识分析内容见表1-12。 表1-12 “两高”项目辨识分析 文件名称; 文件要求内容; 本项目. 《河南省坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办[2021]65号）; 明确“两高”项目类别。“两高”项目暂以煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的项目为重点，项目范围根据国家规定和我省实际适时调整; 本项目行业类别非金属矿物制品业中的玻璃制品制造，属于第一类中的建材行业。根据核算，本项目年综合能耗为6146吨标准煤，远小于5万吨标准煤，不属于两高项目. 《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）; “两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定. 《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资[2023]38号）; 第一类：煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 河南中玻玻璃有限公司（以下简称“建设单位”）成立于 2012 年 8 月，位于周口市淮阳县产业集聚区工业中大道东侧，主要经营玻璃制品。现有工程为年产 30 万平方米节能 LOW-E 玻璃生产线建设项目、年产 30 万平方米安全结构玻璃加工中心技术改造项目和年产 100 万平方米超大 LOW-E 玻璃镀膜线技改项目及年产5 万平方米环保彩色成像玻璃项目。 其中现有年产 30 万平方米节能 LOW-E 玻璃生产线建设项目环境影响报告表已于 2013 年 2 月 18 日通过了周口市环保局的审批，文号为周环审[2013]33 号 ，并于 2015 年 11 月 2 日通过周口市环境保护局验收，文号为周环验 2015 第【52】号；现有年产 30 万平方米安全结构玻璃加工中心技术 改造项目环境影响报告表已于 2020 年 08 月 12 日通过了周口市生态环境局的审批，文号为周环审[2020]343 号，并于 2022 年 3 月通过了验收；现有年产 100 万平方米超大 LOW-E 玻璃镀膜线技改项目环境影响报告表已于 2020 年 09 月 23 日通过了周口市生态环境局的审批，文号为周环审[2020]417 号，并于 2022 年 3 月通过了验收。现有年产 5 万平方米环保彩色成像玻璃项目环境影响报告表已于 2020 年 12 月 28 日通过了周口市生态环境局的审批， 批复文号为周环审【2020】530号，并于2022年3月通过了验收。排污许可证编号为91411626052290062H001R。 现有工程各项环保手续均已完善，目前均处于正常生产中。考虑到企业的发展前景，企业拟在现有生产规模的基础上进行扩建，但现有厂址场地面积已不满足扩建需求，因此企业拟重新租赁一块工业用地用于本次扩建项目的建设，该扩建项目用地位于周口市周口先进制造业开发区河南省周口市淮阳区产业集聚区（具体位于周口市淮阳区城关镇南三环南侧，规划工业二路西侧），该项目占用地面积223663平方米。即为本项目，本项目为异地扩建，与现有工程不存在依托关系，新老厂区相距2.4km。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 57、玻璃制品304；玻璃制品制造305”中的“特种玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”，本项目生产主要工艺为切割、磨边、中空、钢化、夹胶、彩打、镀膜等，本项目应编制环境影响报告表。 2、厂址周围环境概况 本项目位于周口市周口先进制造业开发区（具体位于周口市淮阳区城关镇南三环南侧，规划工业二路西侧）。项目厂址周边企业主要为河南省华玖健康产业有限公司（主要生产饮料等）。项目厂址周边500m范围内的敏感点为项目南侧35m的焦岗村、东北侧400m的黄庄、东侧483m的彭老家村、西南侧411m的大童庄。项目周围环境概况见附图二。根据现场调查，目前项目尚未开始建设。 3、建设内容 本项目工程内容见表2-1。 表2-1 项目工程内容一览表 项目; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 生产车间占地面积为15400m2，内部进行分区，包括生产区（包含切割、磨边、中空、钢化、夹胶、彩打、镀膜等）、原料区及成品区等; 新建. 储运工程; 原料库; 位于生产车间内，面积1000m2; 新建. 成品库; 位于生产车间内，1000m2; 新建. 辅助工程; 研发中心; 占地面积为5788.07m2，建设面积为5788.07m2; 新建. 办公楼; 占地面积为1147.49m2，建设面积为5685.01m2; 新建. 公用工程; 供水; 采用市政给水系统供水; /. 供电; 市政供电; /. 供暖; 办公室采用空调供暖; /. 环保工程; 废气; 彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序有机废气：彩打、固化整体密闭+1套两级活性炭吸附+1根15m高排气筒DA001; 新建. 中空玻璃生产过程涂胶固化工序有机废气：集气罩集气收集+4套两级活性炭吸附装置+4根15m高排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005）; 新建. 废水; 生活污水经化粪池（50m3）处理后通过厂区总排口排入市政管网进入淮阳区第二污水处理厂进一步处理后排放；玻璃原片清洗废水经循环水箱沉淀后回用于清洗玻璃原片；镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水经收集后回用于玻璃原片清洗用水；磨边废水经沉淀及过滤处理后回用于磨边；纯水制备系统排水收集后用于厂区洒水，不外排; 新建. 7、; 一般固废; 生活垃圾由环卫部门定期清运; 新建. 1座100m2一般固废暂存间; 新建. 危险废物; 1座50m2危废暂存间; 新建. 噪声; 车间隔声、基础减震、距离衰减; 新建. 环境风险; 危废暂存间内设置围堰，并根据相关规定进行防腐防渗；生产线所在区域地面做硬化及防渗处理，内表面均采取防渗、防腐蚀的处理。按要求配置相应的安全生产事件应急物资; 新建. 地下水、土壤; 厂区分区防渗; 新建. 4、产品方案 本项目产品方案见表2-2、本项目建成后全厂产品方案见表2-3。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产规模; 规格; 备注. 1; 夹胶玻璃; 40万平方米（单层130万平方米）; 2层：20万平方米; 多层，2-6层; 实际生产量为150万平方米（按单层计），其中130万平方米作为产品外售，20万平方米用于生产中空玻璃. 3层：5万平方米. 4层：5万平方米. 5层：5万平方米. 6层：5万平方米. 2; 中空玻璃; 20万平方米（单层60万平方米）; 2层：10万平方米; 多层，2-6层; 按单层合计，面积为60万平方米. 3层：4万平方米. 4层：3万平方米. 5层：2万平方米. 6层：1万平方米. 3; LOW-E镀膜玻璃; 100万平方米; 单层; 实际生产量为150万平方米，其中100万平方米作为产品外售，30万平方米用于生产夹胶玻璃，20万平方米用于生产中空玻璃. 4; 彩色成像钢化玻璃; 10万平方米; 单层; 实际生产量为15万平方米，其中10万平方米作为产品外售，5万平方米用于生产夹胶玻璃. 合计; 最终产品为300万平方米（以单层计）. 表2-3 本项目建成后全厂产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有工程; 本项目; 全厂. 年产量; 年产量; 年产量. 1; 节能LOW-E 玻璃（钢化玻璃）; 30万平方米（双层）; /; 30万平方米（双层）. 2; 夹胶玻璃; 20万平方米（多层，2-6层）; 40万平方米（多层，2-6层）; 60万平方米（多层，2-6层）. 3; 中空玻璃; 10万平方米（多层，2-6层）; 20万平方米（多层，2-6层）; 30万平方米（多层，2-6层）. 4; LOW-E镀膜玻璃; 100万平方米（单层）; 100万平方米（单层）; 200万平方米（单层）. 5; 彩色成像钢化玻璃; 5万平方米（1万单层，4万双层）; 10万平方米（单层）; 15万平方米（11万单层，4层双层）. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备一览表见表2-4。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 设备名称; 型号/功率; 数量; 单位; 备注. 切割机; 45KW; 8; 台; 用于玻璃原片裁切. 磨边机; 100KW; 16; 台; 用于玻璃磨边. 钻孔机; 35KW; 2; 台; 用于玻璃孔缺. 钢化炉; 4500KW; 2; 台; 用于生产钢化玻璃半成品. 钢化炉; 3000KW; 2; 台; 用于生产钢化玻璃半成品. 清洗机; JD-3300; 10; 台; 用于玻璃清洗，主要为自来水清洗. 彩打线; 200KW; 2; 台; 用于玻璃彩打成像、烘干固化，配套数字喷墨设备及12米100℃高温隧道. 清洗机; JD-3600; 7; 台; 主要为纯水清洗，包括镀膜前的纯水清洗、夹胶及中空前的纯水清洗. 夹胶线; 300KW; 8; 台; 主要用于生产夹胶玻璃，包含夹胶合片、固化、检测等工序. 均质炉; 1000KW; 2; 台; 用于钢化后玻璃的均质，均质的目的主要是减少玻璃中张应力区出现的硫化镍晶体，从而防止因晶体转变而导致的自爆现象. 镀膜线; 1500KW; 1; 台; 用于生产镀膜玻璃，包含镀膜、检验等工序. 中空线; 150KW; 4; 台; 用于生产中空玻璃，包含分子筛填充，合片、板压、涂胶固化、检验等工序. 纯水制备系统; /; 1; 台; 用于生产纯水. 6、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗见表2-5，本项目建成后全厂主要原辅材料消耗见表2-6。 表2-5 项目主要原辅材料一览表 名称; 年消耗量; 主要化学成分; 备注. 玻璃原片; 316万m2; SiO2、Al2O3、Fe2O3; 外购. PVB胶片; 250万m2; 高密度聚乙烯; 外购，用于夹胶玻璃的生产. 丁基胶; 12.5t/a; 异丁烯和异戊二烯的共聚物; 外购，用于中空玻璃的生产. 硅酮密封胶; 60t/a; 双组分硅酮结构密封胶; 外购，用于中空玻璃的生产. 干燥剂; 10t/a; 硫酸钙、氯化钙; 外购，用于中空玻璃的生产. 铝条; 110000m; Al; 外购，用于中空玻璃的生产. 铝框; 10万个; /; 外购，用于中空玻璃的生产. 环保墨水; 2.5t; 无机颜料、无机釉料、二丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯、助剂、丙烯酸酯低聚物; 外购，用于彩打成像工序. 锡靶; 1.2t; 锡; 外购，用于生产镀膜玻璃. 银靶; 1.2t; 银; 外购，用于生产镀膜玻璃. 铝硅靶; 3t; 铝、SiO2; 外购，用于生产镀膜玻璃. 镍铬靶; 0.21t; 镍、铬; 外购，用于生产镀膜玻璃. Ar; 13.5t; Ar; 外购，用于生产镀膜玻璃. - PVB胶片：胶片为高密度聚乙烯，高密度聚乙烯是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。 原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130℃，相对密度为0.941~0.960。它具 有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。 介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度 220~260℃。 - 丁基胶：丁基胶是异丁烯和异戊二烯的共聚物，属于热塑类中空玻璃胶，在中空玻璃生产中起第一道密封作用。丁基胶是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、 不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封胶，属于环保产品。丁基橡胶的最大特点是气密性好。它还能耐热、耐臭氧、耐老化、耐化学药剂，并有吸震、电绝缘性能。它的主要用途是制作各种轮胎的内胎、无内轮胎的气密性、各种密封垫圈，在化学工业中盛放腐蚀性液体容器的衬里、管道和输送带，农业上用作防水材料。 - 硅酮密封胶：主要为双组分硅酮结构密封胶，由A、B两组分组成。A组分主要为α,ω- 二羟基聚二甲基硅氧烷、碳酸钙、白炭黑、硅油、偶联剂及助剂；B组分主要为多烷氧基硅烷交联剂、有机锡催化剂、硅烷偶联剂及填料。两组分按规定比例混合后室温固化，形成弹性结构密封体。 - 分子筛干燥剂：本项目使用 3A 和13X 型的混合分子筛干燥剂，中空玻璃里的干燥剂的主要作用有两个，一是吸附包括中空玻璃合片时密封在空气层内的湿气以及在中空玻璃整个寿命期内进入空气层的湿气；二是由于 13X 型分子筛干燥剂比表面大， 可以通过物理吸附吸附密封在中空玻璃内的有机溶剂，这些有机溶剂是生产中空玻璃时由某些密封胶，油漆或机械油所带来的。 - 环保黑水：根据厂家提供的化学品安全技术说明书（见附件）可知，本项目使用的环保黑水主要为玻璃喷墨墨水，成分包含无机颜料（10.0~30.0%）、无机釉料（20.0~40.0%）、二丙二醇甲醚醋酸酯（1.0~8.0%）、丙二醇甲醚醋酸酯（1.0~2.0%）、助剂（5.0~15.0%）、丙烯酸酯低聚物（3.0~8.0%）。 二丙二醇甲醚醋酸酯：分子式：CH3 (OCH2CHCH3)2 OOCCH3，无色、透明、低毒、有轻微醚类气味的可燃液体。它的粘度低，溶解力强，适中的蒸发速率和良好的偶联。对大多数的树脂如:丙烯酸树脂，环氧树脂，醇酸树脂和聚酯树脂等有良好的溶解性能。 丙二醇甲醚醋酸酯（PMA)，也叫丙二醇单甲醚乙酸酯，分子式为C6H12O3，是一种具有多官能团的非公害溶剂。主要用于油墨、油漆、墨水、纺织染料、纺织油剂的溶剂，也可用于液晶显示器生产中的清洗剂。是性能优良的低毒高级工业溶剂，对极性和非极性的物质均有很强的溶解能力，适用于高档涂料、油墨各种聚合物的溶剂，包括氨基甲基酸酯、乙烯基、聚酯、纤维素醋酸酯、醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂及硝化纤维素等。其中。丙二醇甲醚丙酸酯是涂料、油墨中最好的溶剂，适用于不饱和聚酯、聚氨酯类树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂等。 表2-6 本项目建成后全厂主要原辅材料消耗表 序号; 原辅材料; 现有工程（老厂区）消耗量; 本项目（新厂区）消耗量; 全厂合计量; 变化情况. 1; 玻璃原片; 208.7万m2; 316万m2; 524.7万m2; +316万m2. 2; 镀膜玻璃; 15万m2; 0; 15万m2; 0. 3; PVB 胶片; 160万m2; 250万m2; 410万m2; +250万m2. 4; 硅酮胶; 30t; 60t/a; 90t/a; +60t/a. 5; 丁基胶; 6.25t; 12.5t; 18.75t; +12.5t. 6; 干燥剂; 5t; 10t; 15t; +10t. 7; 铝条; 55000m; 110000m; 165000m; +110000m. 8; 铝框; 5万个; 10万个; 15万个; +10万个. 9; 锡靶; 0.8t; 1.2t; 2.0t; +1.2t. 10; 银靶; 0.8t; 1.2t; 2.0t; +1.2t. 11; 铝硅靶; 2t; 3t; 5t; +3t. 12; 镍铬靶; 0.14t; 0.21t; 0.35t; +0.21t. 13; Ar; 9t; 13.5t; 22.5t; +13.5t. 14; 水性纳米颜料; 1.25t; 0; 1.25t; 0. 15; 环保墨水; 0; 2.5t; 2.5t; +2.5t. 7、项目备案内容与拟实际建设情况相符性分析 本项目备案内容与拟实际建设情况相符性分析见表2-7。 表2-7 本项目备案内容与拟实际建设情况相符性分析一览表 序号; 内容; 备案情况; 拟实际建设情况; 相符性. 1; 项目名称; 节能安全玻璃新材料及技术装备生产线建设项目; 节能安全玻璃新材料及技术装备生产线建设项目; 相符. 2; 建设地点; 周口市周口先进制造业开发区河南省周口市淮阳区产业集聚区; 周口市周口先进制造业开发区（周口市淮阳区城关镇南三环南侧，规划工业二路西侧）; 相符. 3; 建设性质; 扩建; 扩建（为异地扩建项目）; 相符. 4; 总投资; 15000万元; 15000万元; 相符. 5; 建设规模及内容; 购置切割、磨边、中空、钢化、夹胶、彩打、镀膜生产线等配套设备设施，年产300万平方米节能安全玻璃新材料及节能安全玻璃技术装备; 购置切割、磨边、中空、钢化、夹胶、彩打、镀膜生产线等配套设备设施，年产300万平方米节能安全玻璃新材料及节能安全玻璃技术装备（包括节能LOW-E玻璃、安全结构玻璃、LOW-E镀膜玻璃、彩色成像钢化玻璃）; 相符. 由表2-7可知，本项目实际建设情况与备案内容相符，且实际建设情况更详细。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员100人，均不在厂区食宿，全年工作300天，每天工作8小时。 9、公用工程 （1）供水工程 本项目用水主要为生活用水、生产用水和软水制备系统用水。由集聚区市政供水管网集中供水。 - 生活用水 - 项目劳动定员100人，年工作300天，均不在厂内食宿，参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），员工生活用水量按40 L/（人·d）计，项目生活用水为1200m3/a（4m3/d）。 - 生产用水 - 玻璃原片清洗水 玻璃在进入加工前，需对玻璃表面进行清洗，以洗去玻璃表面的灰尘等杂质，该冲洗水不添加任何洗涤剂。 根据建设单位提供资料，玻璃清水洗水用量为15m3/d，循环使用，玻璃清洗设备设有循环水箱，由于循环过程中会有蒸发等损耗，需定期补充新水（补充水包含自来水和玻璃清洗回用的纯水），损耗量按20%计， 则每天补充水量约为 3.0m3/d ，即900 m3/a 。 - 纯水制备用水 本项目镀膜工序及夹胶、中空工序前需用纯水再次对玻璃进行清洗，根据建设单位提供资料，本项目运营期需要纯水3m3/d、900m3/a。本项目拟设置一套反渗透纯水制备设备，每制备3m3 的纯水需要自来水4.2m3 ，产生浓水1.2m3。则本项目运营期需要自来水量4.2m3/d，1260m3/a。 - 磨边冲洗用水 根据建设单位提供资料，本项目玻璃磨边冲洗用水量为6m3 /d，即1800m3 /a，该冲洗水为自来水，部分水循环使用，定期补充损失量，损失量按20%计，新增补充量为1.2m3 /d，即360m3 /a。 - 设备冷却水 - 根据建设单位提供资料，本项目设备冷却用水量为5m3 /d、1500m3 /a，此部分水循环使用，定期补充损失量，损失量按10%计，新增补充量为 0.5m3 /d、150m3 /a。 - （2）排水工程 本项目废水主要为生活污水和生产废水，其中生产废水包括玻璃原片清洗废水，镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水，纯水制备系统排水及磨边废水。 本项目采取雨污分流制，雨水收集后排入市政雨水管网。本项目生活废水经化粪池后排放市政污水管网进入污水处理站进行处理，生产废水主要为玻璃原片清洗废水；镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水；纯水制备系统排水及磨边废水。 - 玻璃原片清洗废水。本项目玻璃原片清洗用水量为15m3/d、4500m3/a，污水产生系数按0.9 计，则本项目玻璃原片清洗废水产生量为 13.5m3 /d、4050m3 /a，经循环水箱沉淀后回用于清洗玻璃原片。 - 镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水及纯水制备系统排水。本项目纯水制备用水量为4.2m3/d，1260m3/a，纯水产生量为3m3 /d、900m3 /a，纯水制备系统排水为1.2m3/d、360m3 /a，收集后用于厂区洒水；镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水产生系数按0.9 计，则本项目镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水产生量为2.7m3 /d、810m3/a，经收集后回用于玻璃原片清洗用水。 - 磨边废水。本项目磨边用水量为6m3 /d、1800m3 /a，磨边废水产生系数按 0.8 计，则本项目磨边废水产生量为4.8m3 /d、1440m3/a，此部分水经沉淀及过滤处理后回用于磨边。 - 生活污水：本项目生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水量为960m3/a（3.2m3/d）。 本项目运营期废水主要为生活污水和生产废水，其中生产废水包括玻璃原片清洗废水、磨边废水、纯水制备系统排水及镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水。其中生活污水经化粪池处理后经厂区总排口排入市政管网进入淮阳区第二污水处理厂进一步处理后排放。生产废水中的玻璃原片清洗废水经循环水箱沉淀后回用于清洗玻璃原片；镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水经收集后回用于玻璃原片清洗用水；磨边废水经沉淀及过滤处理后回用于磨边；纯水制备系统排水收集后用于厂区洒水。 新鲜水 10.26 生活用水 4 3.2 化粪池 淮阳区第二污水处理厂 0.8 3.2 玻璃原片清洗用水 12 3.0 0.3 磨边工序用水 1.22 1.28 镀膜、夹胶、中空工序前对玻璃进行清洗用水 0.3 2.7 纯水制备用水 3.0 4.2 1.22 4.86 用于厂区洒水抑尘 0.5 0.5 设备冷却用水 4.5 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d （因本项目为异地扩建项目，且与现有工程没有依托关系，本次不再分析全厂水平衡情况） - （3）供电 本项目用电主要为生产设备用电，年用电量5000万度，由淮阳县产业集聚区市政电网供给。 10、总平面布置 本项目主要建设生产厂房、办公室及研发楼等，各自独立设置，其中生产厂房内部按照工艺流程进行分区布局。本项目按照工艺流程各工序特性进行分区布局，便于管理，评价认为，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、营运期工艺流程 - 本项目生产的产品包括夹胶玻璃、中空玻璃、LOW-E镀膜玻璃、彩色成像钢化玻璃。 |

| 工艺流程和产排污环节 | 图例： 废气：G 噪声：N 废水：W 固废：S N、S N、W W S S G W G S G S G S N、W 清洗 W S S 自来水 纯水 纯水 丁基胶 硅酮密封胶 填充分子筛、铝条切割，加铝框进行合片前的准备 镀膜玻璃 中空玻璃 夹胶玻璃 彩色成像钢化玻璃 图2 本项目生产工艺及产污环节图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 玻璃原片裁切、磨边、孔缺：将外购玻璃原片根据定制企业需求切割成合适尺寸，并进行磨边、孔缺，再送入清洗线进行玻璃原片的清洗，其中裁切、孔缺过程会产生玻璃边角料，磨边过程会产生磨边废水，磨边过程均在水下进行，该过程不产生粉尘。裁切采用全自动玻璃切割机、孔缺采用钻孔机，裁切过程是利用数控中心控制刀具在玻璃上划痕，然后经机器施加力，自动断裂为需要的尺寸，钻孔原理也一样。裁切、孔缺过程不产生粉尘。 - 清洗：清洗过程包括清洗和干燥一体，主要在清洗线上将玻璃表面清洗干净，干燥后的玻璃再送入下一步工序（镀膜、钢化、彩色成像等工序）进行利用。 - 清洗、镀膜：经过首次清洗、干燥后的玻璃，再次用纯水进行清洗、干燥后送入镀膜生产线入口准备输送机上进行检验，采用人工视检（主要检查膜层是否均匀、有无色差、发白、发花、斑点、条纹等）。视检合格后的玻璃片接着被送入入口锁闭室。然后通过锁闭室关闭，抽真空系统工作将锁闭室的真空度抽至与镀膜室的真空度一 致后打开锁闭室出口锁闭阀将玻璃片送入镀膜室进行镀膜。 - 镀膜过程根据膜层需要，选择不同的靶材和工艺气体。在镀膜室内阴极上施 以负电压，靶材后设有永久磁钢，并固定在阴极的顶面（面向玻璃的一面）。在 电场的作用下，辉光放电开始形成等离子体，等离子体内的气体正离子由于靶材 的负电荷吸引，向靶面飞去。当靶面材料受到足够强的碰撞，靶上的原子即被弹 出而溅射到玻璃表面上，即形成一层原子粒排成的薄膜。通常靶上的原子在磁场 的作用下可以得到较高的溅射率。采用多个工艺室，每个工艺室内选用不同的靶材和工艺气体，可在玻璃表面镀上不同要求的复合膜层。整个镀膜过程主要会产生废靶材。 镀膜工艺主要分为以下几步： 1）由装有玻璃盘的上片机将大片玻璃送到上片台，对于小玻璃片则可由人工上片至上片台。 2）镀膜准备 ①入口准备室：玻璃经清洗后在工序室等待进入镀膜室。为了防止空气中的尘埃进入，该室保持微量正压。 ②低真空室：玻璃在该室被快速送入低真空室，关闭门阀。由真空泵抽真空至 10～20mbar。 ③高真空传送室：在高真空传送室中，玻璃板的传送方式由间歇模式转换为连续模式，玻璃板一片一片连续进入镀膜室。以最大限度提高产量，并使溅射材料得到充分利用。镀膜室由入口缓冲段（包括入口等待段）、溅射室、出口缓冲段（包括出口等待段）几部分组成，各段之间都设有锁闭阀可以单独锁闭一遍可以进行抽真空处理。镀膜完成后玻璃片被送入出口锁闭室进行压力处理，当出口锁闭室压力处理到与大气压相同时，出口锁闭室打开，玻璃片被送出并进入到下一道工序。 3）镀膜 磁控溅射镀膜的工作原理是：惰性气体在低压强下受电场的作用产生辉光放电，形成的离子轰击阴极表面产生溅射现象，溅射出的靶原子沉积在玻璃基片上就形成各种薄膜。当在放电气氛中充入惰性气体时，溅射出的靶原子在到达基片时与惰性气体反应而形成化合物膜。项目所用靶材为氧化锡，镀膜材质中功能层为银、铝和镍铬，保护层所使用的是SiO2，镀膜过程在专门的镀膜间完成，采用真空平面磁控溅射技术，镀膜作业不会对周围的环境产生不利影响。 本工艺通过等离子体撞击能量轰击玻璃原片，清除表面水膜并形成绒面，随后在绒面上溅射沉积薄膜，最后对薄膜用等离子体刻蚀，形成绒面透明导电玻璃。 ①第一工艺室：根据膜层的要求，选择不同的靶材和工艺气体，玻璃在第一工艺室被镀上第一层介质膜（锡）。 ②第二工艺室：玻璃在第二工艺室被镀上起低辐射作用的功能膜和保护膜（银、铝、镍、铬、二氧化硅）。 ③第三工艺室：被镀上第二层介质膜（锡）。 ④第四工艺室：玻璃在第四工艺室被镀上起低辐射作用的第二层功能膜和保护膜（银、铝、镍铬、二氧化硅）。 ⑤第五工艺室：被镀上外层保护膜（二氧化硅）。由以上分析可知玻璃镀膜室在真空状态下进行，真空度在 9×10 -5Pa 到 9×10-6Pa 之间，使用的介质气体是氮气，镀膜空间没有氧元素，因此不会产生臭氧污染。同时，因镀膜腔室在一个密闭空间，要保障在真空镀膜时整个设备的稳定，不能有振动，腔室四壁比较厚重，厚度一般在100-150mm，采用金属材料全封闭状态，所以对电子辐射有很好的阻碍作用。在设备周围使用精密仪器及电话通讯均无干扰现象，对人体及周围环境无辐射、无伤害。 4）出片准备 ①高真空传送室：玻璃镀膜后由镀膜工艺室快速运至出口准备室。 ②出口准备室：出口准备室的压强在10～20mbar 至大气压间波动。当出口准备室放入大气后，玻璃被快速输送至出口传送辊道。 5）光学质量检验 玻璃镀膜后由光谱光度计在线测量其透射率与反射率。 6）卸片、包装、入库 - 镀膜后的玻璃由机械或人工卸片，根据检验结果一部分作为产品分类包装入库，一部分直接用于生产中空玻璃和夹胶玻璃，另一部分经过钢化后再用于中空玻璃和夹胶玻璃的生产。 （4）彩色成像、烘干固化：经过裁切、磨边、孔缺后的玻璃进行清洗干燥后一部分送入彩打线配套的数字喷墨设备进行彩打(根据设定好的图案，设备带动玻璃或喷头匀速移动，喷头根据数字信号，将玻璃专用彩色油墨以微小墨滴形式精准喷射到玻璃指定位置，通过墨滴密度与大小变化形成丰富色彩与层次，最终在玻璃表面呈现完整彩色图像，本项目外购的环保墨水直接使用，厂内不需要调配，也不用加稀释剂)，然后再进入彩打线配套的12米100℃高温隧道进行烘干固化，将无机高温颜料永久固化于玻璃表面，经过固化后，油墨在玻璃表面形成坚硬、耐磨、耐刮的彩色膜层，保证图案不脱落、不褪色。此处加热利用电能，故无燃料燃烧废气；颜料溶剂中的二丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯常温下稳定，在烘干固化过程中挥发，本次评价按全部挥发考虑。将固化后的半成品再送入钢化炉进行钢化，然后生产彩色成像钢化玻璃。该过程会产生彩色成像烘干固化废气。 - （5）钢化、均质、急冷风处理、检测：送入钢化炉的玻璃主要有三个部分，一部分为经过裁切、磨边、孔缺、清洗后的玻璃片、一部分为彩色成像玻璃片、一部分为镀膜玻璃片。根据生产设置需要，送入钢化炉进行钢化。钢化过程主要根据玻璃厚度控制通过速度， 一般加热时间在 15-30min 之间，加热温度 600℃左右，刚好到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。对于需要进行均质的钢化玻璃送入均质炉进行均质，均质的目的主要是减少玻璃中张应力区出现的硫化镍晶体，从而防止因晶体转变而导致的自爆现象。这样做可以提升玻璃的使用安全性。然后完成钢化、均质的玻璃进行抗冲击试验、耐热试验等检测，合格的产品包括单层彩色成像钢化玻璃、单层镀膜钢化玻璃，单层钢化玻璃，其中单层彩色成像钢化玻璃一部分做为产品外售，一部分用于生产夹胶玻璃，单层钢化玻璃和单层镀膜钢化玻璃则全部用于生产中空玻璃和夹胶玻璃。 （6）清洗：前端生产的用于生产中空玻璃和夹胶玻璃的单层镀膜玻璃、单层钢化玻璃、单层镀膜钢化玻璃、单层彩色成像钢化玻璃分别送入清洗线再次用纯水进行清洗、干燥。 （7）夹胶合片、固化、检测：根据企业生产需求，夹胶玻璃生产选择单层镀膜玻璃、单层钢化玻璃、单层镀膜钢化玻璃、单层彩色成像钢化玻璃中的一种或两种进行生产，其中双层夹胶玻璃主要为两片钢化玻璃，或一片钢化玻璃，一片其他玻璃进行组合，多层夹胶玻璃则是多片钢化玻璃，或是多片钢化玻璃，一片其他玻璃进行组合。 - 夹胶玻璃主要是在两片钢化玻璃成品中间加上PVB 膜，放进高压釜中进行固化，压力范围为8bar~15bar，温度控制在125~ 150℃约2h，高温过程中PVB 软化将两层玻璃粘合为一体，经自然冷却后，再进行人工检测（主要是检查PVB胶片是否均匀、无褶皱、无脱胶、无开胶、无气泡、无夹杂物等异常，确保胶片与玻璃粘结良好）即得到夹胶玻璃成品。该过程主要产生检测不合格品。 - PVB中间膜是半透明的薄膜，由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料，性能稳定，软化温度为60~65℃，分解温度为 400~600℃，分解产物主要为丁醛废气等。本项目高压釜温度控制在125~ 150℃约2h，PVB膜不会分解，因此夹胶玻璃在高压釜中固化过程中不会产生 PVB 分解废气。 （8）合片：根据企业生产需求，选择双层或多层夹胶玻璃与前端清洗干燥好的单层镀膜玻璃、单层钢化玻璃、单层镀膜钢化玻璃、单层彩色成像钢化玻璃进行合片生产中空玻璃。 1）铝框。本项目铝框直接外购，厂内不生产。 2）分子筛填充于组筛。外购的铝框先加上铝条（铝条根据铝框大小进行切割，项目铝条切割作业时会产生金属粉尘，此类颗粒物粒径较大，不易形成金属粉尘在空中漂浮，在较短时间沉降，因此切割过程不易形成扬尘，该过程会产生废铝条），然后在分子筛填充机上进行分子筛填充，组成生产所需的间隔框。 3）合片、板压、涂密封胶、固化。前端准备好的玻璃经过输送锟道进入合片位置，固定好后再将涂好热熔丁基胶的铝框放上（用自动封胶机将其周边封好；封胶过程中将热熔丁基胶放入挤出机缸内加热到110℃~120℃，该胶是中空玻璃生产中的常规使用的密封胶，不仅可以在180℃条件下硫化无异常现象，而且在205℃的极限温度下不会发生分子结构变化，在熔融状态下无异味产生。温控器保持恒温后，打出胶条检查均匀不断线时，将胶条涂抹到铝隔条槽上，稍凉后与干净的玻璃压合成中空玻璃半成品，待涂完外道密封胶并固化后即为中空玻璃成品），等下一片玻璃来后合片，后将合好片的玻璃送至合片挤压机挤压。中空玻璃制作过程中，需要用到中空玻璃硅酮密封胶，在常温下，该胶在较短时间即可固化，起到粘结玻璃和密封中空玻璃的作用。固化过程中，会产生微量的有机废气，按非甲烷总烃计。该过程主要产生涂胶废气。 4）检测。中空玻璃成品抽样送检验室进行外观、尺寸偏差、露点及密封性能测试，达到标准即为合格品。该过程会产生检测不合格品。 5）包装。合格的中空玻璃运至产品包装间进行包装后，送至成品库暂存。 2、主要污染工序 本项目运营期主要污染工序见表2-7。 表2-7 营运期主要产污环节一览表 项目; 污染源名称; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废气; 彩色成像玻璃生产过程烘干固化废气; 彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序; 非甲烷总烃; 彩打、固化整体密闭+1套两级活性炭吸附+1根15m高排气筒DA001. 中空玻璃生产过程涂胶固化废气; 中空玻璃生产过程涂胶固化工序; 非甲烷总烃、颗粒物; 集气罩集气收集+4套两级活性炭吸附装置+4根15m高排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005）. 废水; 磨边、清洗废水; 磨边、清洗工序; SS; 玻璃原片清洗废水经循环水箱沉淀后回用于清洗玻璃原片；镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水经收集后回用于玻璃原片清洗用水；磨边废水经沉淀及过滤处理后回用于磨边. 生活污水; 职工办公; COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池处理、进入淮阳区第二污水处理厂. 纯水制备系统废水; 纯水制备系统; COD、SS; 用于厂区洒水. 噪声; 主要生产设备噪声; 设备运行; 噪声; 厂房隔声、设备减振及距离衰减等. 固体废弃物; 玻璃边角料; 玻璃原片裁切、孔缺; /; 暂存后定期外售. 废包装材料; 原料使用; /; 暂存后定期外售. 不合格品; 产品检测; /; 暂存后定期外售. 底部沉淀物; 沉淀池; /; 暂存后定期外售. 废铝条; 铝条切割; /; 暂存后定期外售. 废反渗透膜; 纯水制备; /; 由厂家回收. 废活性炭; 有机废气治理; 有机废气; 交有资质单位处置. 废胶桶; 丁基胶、硅酮密封胶等使用; /. 废墨水桶; 彩印成像工序; 二丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯等. 废靶材; 镀膜工序; 银、镍、铬、锡等. 废机油; 设备维护; 废机油. 废机油桶; 设备维护; 废机油. 生活垃圾; 职工办公; /; 交环卫部门. 玻 璃 原 片 镀膜玻璃 彩色成像玻璃 钢化玻璃 夹胶玻璃 中空玻璃 裁切、孔缺边角料 不合格产品 100万m2镀膜玻璃产品 150万m2 镀膜玻璃 15万m2彩色 成像玻璃 15万m2的彩色成像钢化玻璃，135万m2钢化玻璃，50万m2的镀膜钢化玻璃 30万m2镀膜钢化玻璃，5万m2彩色成像钢化玻璃，115万m2钢化玻璃 20万m2镀膜钢化玻璃，20万m2的钢化玻璃 20万m2 130万m2夹胶玻璃产品 60万m2中空玻璃产品 1万m2玻璃边角料 15万m2玻璃不合格品 15万m2 150万m2 135万m2 316 万m2 1万m2 15万m2 50万m2 镀膜玻璃 10万m2彩色成像 钢化玻璃产品 3、物料平衡 - 图3 本项目物料平衡图 彩打成像固化 环保墨水 彩打成像玻璃 镀膜工序 靶材（锡靶、银靶、铝硅靶、镍铬靶） 镀膜玻璃 中空玻璃涂胶固化 丁基胶12.5 硅酮密封胶60 中空玻璃 有机废气0.25 2.5 2.25 5.61 废靶材0.01 5.6 有机废气1.8605 70.6395 - 图4 本项目物质平衡图 单位：t/a - （物质包含环保墨水、靶材、丁基胶、硅酮密封胶） |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 河南中玻玻璃有限公司（以下简称“建设单位”）成立于 2012 年 8 月，位于周口市淮阳县产业集聚区工业中大道东侧，主要经营玻璃制品。现有工程为年产 30 万平方米节能 LOW-E 玻璃生产线建设项目、年产 30 万平方米安全结构玻 璃加工中心技术改造项目和年产 100 万平方米超大 LOW-E 玻璃镀膜线技改项目及年产 5 万平方米环保彩色成像玻璃项目。 其中现有年产 30 万平方米节能 LOW-E 玻璃生产线建设项目环境影响报告表已于 2013 年 2 月 18 日通过了周口市环保局的审批，文号为周环审[2013]33 号 ，并于 2015 年 11 月 2 日通过周口市环境保护局验收，文号为周环验 2015 第【52】号；现有年产 30 万平方米安全结构玻璃加工中心技术 改造项目环境影响报告表已于 2020 年 08 月 12 日通过了周口市生态环境局的审批，文号为周环审[2020]343 号，并于 2022 年 3 月通过了验收；现有年产 100 万平方米超大 LOW-E 玻璃镀膜线技改项目环境影响报告表已于 2020 年 09 月 23 日通过了周口市生态环境局的审批，文号为周环审[2020]417 号，并于 2022 年 3 月通过了验收。现有年产 5 万平方米环保彩色成像玻璃项目环境影响报告表已于 2020 年 12 月 28 日通过了周口市生态环境局的审批， 批复文号为周环审【2020】530 号，并于2022 年3月通过了验收。排污许可证编号为91411626052290062H001R。 本项目为异地扩建，与现有工程不存在依托关系。 - 现有工程环保手续执行情况 - 现有工程环保手续执行情况见下表。 表2-8 现有工程环保手续执行情况表 - 序号; - 项目; - 环评批复; - 排污许可; - 验收时间. - 1; - 年产30万平方米节能LOW-E 玻璃生产线建设项目; - 2013年2月18日通过了周口市环保局的审批，周环审[2013]33号; - 排污许可证编号91411626052290062H001R; - 2015 年 11 月 2 日通过周口市环境保护局验收，文号为周环验 2015 第（52）号 9. - 2; - 年产30万平方米安全结构玻璃加工中心技术改造项目; - 2020 年 8 月 12 日取得周口市生态环境局出具的批复，文号为周环审 【2020】343 号; - 2022年3月通过了验收，自主验收. - 3; - 年产100万平方米超大LOW-E玻璃镀膜线技改项目; - 2020 年 9 月 23 日取得周口市生态环境局出具的批复，文号为周环审【2020】417 号; - 2022年3月通过了验收，自主验收. - 4; - 年产 5 万平方米环保彩色成像玻璃项目; - 2020 年 12 月 28 日取得周口市生态环境局出具的批复， 批复文号为周环审【2020】530 号; - 2022 年 3 月通过了验收，自主验收. - 现有工程产品方案 - 现有工程产品方案见下表。 表2-9 现有工程产品方案表 序号; 产品名称; 年产规模; 规格. 1; 节能LOW-E 玻璃; 30万平方米; 双层. 2; 安全结构玻璃; 30万平方米; 夹胶玻璃20万平方米; 多层，2-6层. 中空玻璃10万平方米. 3; LOW-E镀膜玻璃; 100万平方米; 单层. 4; 彩色成像钢化玻璃; 5万平方米; 1 万平方米彩色成像钢化玻璃; 单层. 4万平方米彩色成像夹胶玻璃; 双层. - 现有工程生产工艺 - 现有工程产品与本项目产品基本一致，工艺流程也基本一致，本次不再对现有工程生产工艺进行描述。 - 现有工程污染物产排情况分析 现有工程各类产品生产过程中主要污染为：生产过程中产生的废水及员工生活污水，中空工序涂胶固化过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、彩色成像玻璃生产过程中彩打固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计），玻璃切割工序产生的玻璃边角料、铝材切割产生的废金属材料、沉淀池产生的沉渣、不合格产品、废包装材料等一般工业固废，废胶桶、废油墨桶、废活性炭、废靶材、废机油及废润滑油等危险废物，生产设备运行时产生的噪声。 现有工程于2025年5月27日对厂区内有组织废气、无组织废气及厂界噪声进行了自行监测，本次引用该监测数据来说明现有工程废气及噪声污染物排放情况。废水及固废主要根据现有工程验收报告及实际排放情况来进行说明。 - 废气 - 现有工程有组织废气主要包含中空工序涂装固化过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、彩色成像玻璃生产过程中彩打固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 - 其中中空工序涂装固化过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经两级活性炭吸附后由一根15m高排气筒排放。河南精诚检测有限公司于2025年5月27 日对该股废气排气筒中的非甲烷总烃浓度进行了检测，有组织非甲烷总烃排放浓度范围为3.37-3.64mg/m3，排放浓度满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）表1标准（非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3）要求，排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）（其他行业有组织非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3）以及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》玻璃行业中玻璃后加工企业引领性指标（非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3）。 - 表2-10 有组织废气（中空工序固化过程）监测结果表 - 彩色成像玻璃生产过程中彩打固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计），经集气罩收集后通过15m 高排气筒直接排放。河南精诚检测有限公司于2025年5月27 日对该股废气排气筒中的非甲烷总烃浓度进行了检测，有组织非甲烷总烃排放浓度范围3.65-3.73mg/m3，排放速率范围0.00379kg/h~0.00409kg/h，排放浓度及排放速率均满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1 限值（有组织非甲烷总烃排放浓度≤40mg/m3，排放速率≤1kg/h）要求，排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）（印刷行业有组织非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3）以及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》玻璃行业中玻璃后加工企业引领性指标（非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3）和包装印刷行业A级企业指标要求（非甲烷总烃排放浓度≤30mg/m3）。 - 表2-11 有组织废气（ 彩色成像玻璃生产过程中彩打固化工序）监测结果表 - 无组织废气监测如下： - 表2-12 无组织废气监测结果表 - 无组织厂界外上下风向非甲烷总烃浓度检测范围0.42-0.98mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）无组织排放限值（无组织非甲烷总烃排放浓度≤2.0mg/m3）要求。 - 2、废水 现有项目废水主要是生产过程中产生的清洗、磨边废水和员工生活污水。清洗、磨边废水循环使用，不外排，生活污水经厂区化粪池预处理后排放水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及淮阳县污水处理厂进水水质要求，废水经市政污水管网排入淮阳县污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2006年、2025年修改单）一级A标准后排放。 - 3、噪声 根据河南精诚检测有限公司于2025年5月27日的监测结果可知，现有工程各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求，具体监测结果见下表。 表2-13 厂界噪声监测结果表 - 4、固废 现有工程生活垃圾经垃圾桶及垃圾箱收集后，交由环卫部门集中清运，统一处理；玻璃切割工序产生的玻璃边角料、洗磨工序沉淀池产生的沉渣、不合格产品、废包装材料作为一般工业固废分类收集，于一般固废暂存间暂存，外售物资单位；废胶桶、废油墨桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，废靶材收集后暂存于危废暂存间，定期由供应商回收；废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期交由洛阳雷蒙环保科技有限公司处置；废机油由厂家定期到厂更换，厂区内不暂存。 5、原有项目环保措施情况 原有项目环保措施情况见下表。 表2-14 原有项目环保措施情况表 类别; 环评建议措施; 实际情况. 废水; 采取雨污分流制，雨水收集后排入市政雨水管网。生活废水经化粪池后排入淮阳县污水处理厂进一步处理后排放，生产废水循环使用，不外排; 采取雨污分流制，雨水收集后排入市政雨水管网。生活废水经化粪池后排入淮阳县污水处理厂进一步处理后排放，生产废水循环使用，不外排. 废气; - 1、磨削工艺均在水环境中进行，无粉尘产生；所使用PVB 中间膜的分解温度为400~600℃，分解产物主要为丁醛废气，高压釜温度控制在125~ 150℃，加胶玻璃在高压釜中高压加热过程中不会产生PVB 分解废气，因此夹胶玻璃生产线生产过程无废气产生; 磨削工艺均在水环境中进行，无粉尘产生；夹胶玻璃生产线生产过程无废气产生. - 2、中空工序涂装固化过程中产生的有机废气由集气罩收集后经UV 光氧+活性炭吸附处理后通过15m 排气筒排放; 废气处理工艺有提升。由集气罩收集后经两级活性炭吸附处理后通过15m 排气筒排放. 3、彩色成像玻璃生产过程中彩打固化工序产生的有机废气经集气罩收集后通过15m 排气筒直接排放; 经集气罩收集后直接通过15m 排气筒直接排放. 固废; 玻璃切割工序产生的玻璃边角料、洗磨工序沉淀池产生的沉渣、铝材切割产生的废金属材料、不合格产品、废包装材料作为一般工业固废分类收集于一般固废暂存间，定期外售；废胶桶、废油墨桶、废靶材、废活性炭、废机油（桶）交有资质单位进行处理; 生活垃圾经垃圾桶及垃圾箱收集后，交由环卫部门集中清运，统一处理；玻璃切割工序产生的玻璃边角料、洗磨工序沉淀池产生的沉渣、不合格产品、废包装材料作为一般工业固废分类收集，于一般固废暂存间暂存，外售物资单位；废胶桶、废油墨桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，废靶材收集后暂存于危废暂存间，定期由供应商回收；废活性炭收集后暂存于危废暂存间，定期交由洛阳雷蒙环保科技有限公司处置；废机油（桶）由厂家定期到厂更换，厂区内不暂存. 噪声; 采取设备基础加装减振垫、厂房墙体隔声措施; 根据监测数据，厂界噪声均达标. 6、排污许可及总量控制指标 企业已申请排污许可证，排污许可证编号为91411626052290062H001R。 企业总量指标为：COD0.296t/a、NH3-N0.0296t/a、非甲烷总烃1.5156t/a，根据自行监测数据进行核算，非甲烷总烃实际排放量为0.1095t/a。 7、企业现有问题及整改措施 目前彩色成像玻璃生产过程中彩打固化工序产生的有机废气经集气罩收集后直接通过15m 排气筒，虽然监测结果达标，为减少有机废气的排放，评价建议企业加装两级活性炭吸附装置对该股废气进行处理后再进行排放。根据验收意见及自行监测数据，项目废气、废水、噪声均可达标排放，且各项污染防治措施均已落实，建议企业加强管理，对沉淀池产生的沉渣定期打捞，同时各项固体废物及时收集，合理暂存，并完善固废台账制度，记录要完整、准确、及时、规范，各项记录内容应妥善保管。 本次扩建项目利用厂区为新厂区，目前厂区内为空地，不存在与项目有关的污染源。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。本次评价采用淮阳区大气监测站2024年全年的环境空气质量检测数据，监测因子为SO2、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5共六项，监测数据统计结果见下表。 表3-1 2024年淮阳区环境空气常规因子检测结果统计一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 81; 60; 135; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 30; 163.3; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数; 168; 160; 105; 不达标. 根据表可知，2024年淮阳区SO2、NO2年平均质量浓度和CO 24小时平均第95百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限值， PM10、PM2.5年平均质量浓度和O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准浓度限值。因此本项目所在区域属于不达标区。 周口市正在实施周口市生态环境保护委员会办公室《关于印发〈周口市2025年蓝天保卫战实施方案〉的通知》（周环委办[2025]14 号），通过采取减污降碳协同增效行动、工业污染治理减排行动、移动源污染排放控制行动、面源污染综合防治攻坚行动、重污染天气联合应对行动、科技支撑能力建设提升行动以上措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水 距离本项目最近的河流为七里河，七里河流入新蔡河。新蔡河规划功能为Ⅳ类水体。新蔡河出境控制断面为淮阳冯唐邱屯断面，属于市控断面，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 根据2024年新蔡河（淮阳冯唐邱屯断面）监测数据统计分析详见下表。 表3-2 新蔡河淮阳冯唐邱屯监测数据统计分析表 单位：mg/L 时间指标; COD; 氨氮. 年均值; 16.31; 0.68. GB3838-2002 Ⅳ类; 30.0; 1.5. 达标分析; 达标; 达标. 由表3-2可知，2024年新蔡河淮阳冯唐邱屯断面COD、氨氮年均值均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。目前周口市正在实施《河南省2025 年碧水保卫战实施方案》、《周口市 2025 年碧水保卫战实施方案》，新蔡河水质将进一步提高。 3、声环境质量现状 项目厂界外50米范围内有声环境保护目标，因此，需对区域内声环境进行监测，本次委托河南四源环境检测有限公司于2026年3月15日-2026年3月16日对50m范围内的敏感点进行了监测，监测结果见下表。 表3-3 声环境质量现状监测结果表 序号; 检测时间; 检测点位; 等效连续A声级Leq. 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 1; 2026.03.15; 焦岗村1#; 54; 43. 2; 焦岗村2#; 52; 42. 3; 2026.03.16; 焦岗村1#; 53; 42. 4; 焦岗村2#; 52; 41. 由表3-3可知，项目厂界外50m范围内的敏感点（焦岗村）监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目周边声环境质量较好。 4、生态环境 本项目选址位于周口市周口先进制造业开发区内，用地范围内无生态环境保护目标。 5、土壤及地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径。因此不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境要素; 名称; 坐标; 相对厂界; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区. 方位; 距离/m. 环境空气; 焦岗村; N114°50'09.929" E33°40'43.367"; 南; 35; 居住区; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）. 黄庄; N114°50'31.129" E33°41'11.297"; 东北; 400; 居住区; 居民. 大童庄; N114°49'34.780" E33°40'37.7759"; 西南; 411; 居住区; 居民. 彭老家村; N114°50'43.538" E33°40'51.149"; 东; 483; 居住区; 居民. 声环境; 焦岗村; N114°50'09.929" E33°40'43.367"; 南; 35; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源或热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目位于周口先进制造业开发区，用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境要素; 标准名称; 主要污染物限值. 废气; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）表1标准; 非甲烷总烃有组织排放浓度≤80mg/m3、颗粒物有组织排放浓度≤30mg/m3. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准; 有组织非甲烷总烃排放浓度≤40mg/m3，排放速率≤1kg/h. 无组织非甲烷总烃监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》玻璃行业中玻璃后加工企业引领性指标; 非甲烷总烃有组织排放浓度≤60mg/m3. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》包装印刷行业A级企业指标; 非甲烷总烃有组织排放浓度≤30mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）; 印刷行业; 有组织非甲烷总烃建议排放浓度≤50mg/m3，建议去除效率≥70%；无组织非甲烷总烃工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3. 其他行业; 有组织非甲烷总烃建议排放浓度≤80mg/m3，建议去除效率≥70%；无组织非甲烷总烃工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1; 非甲烷总烃; 无组织1h平均浓度值：6mg/m3；任意一次浓度值：20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4三级排放标准; pH; 6~9. COD; ≤500mg/L. BOD5; ≤300mg/L. SS; ≤400mg/L. 氨氮; --. 淮阳区第二污水处理厂进水水质要求; pH; 6~9. COD; 350mg/L. BOD5; 180mg/L. NH3-N; 40mg/L. SS; 250mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类; 昼间65dB（A）、夜间55dB（A）. 《建筑施工噪声排放标准》GB12523-2025; 昼间70dB(A)、夜间55dB(A). 固废; 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求. |
| 总量 控制 指标 | （1）总量控制指标 ①废水总量控制指标 本项目营运期废水主要为职工生活污水、生产废水和纯水制备系统浓水。 本项目废水“出厂排放量”：废水960m3/a、COD0.288t/a、NH3-N0.024t/a；“入环境排放量”：废水量960m3/a、COD0.048t/a、NH3-N0.0048t/a。建议总量控制指标为COD0.048t/a、NH3-N0.0048t/a。 ②废气总量控制指标 本项目废气主要污染物为非甲烷总烃，其排放量为0.295t/a。 （2）总量替代情况 本项目非甲烷总烃新增总量控制指标0.295t/a，周口市环境空气质量属不达标区，根据《建设项目主要污染物排放总量指 标审核及管理暂行办法》（环发(2014)197 号）的要求，排放总量需倍量替代。本项目需替代总量指标为：非甲烷总烃0.590t/a。 本项目废水排入淮阳区第二污水处理厂，需申请总量为COD0.048t/a、NH3-N0.0048t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | - 项目为扩建项目，建设期间对环境影响主要来自扬尘、噪声、废水及固体废物的影响。 1、施工期废水 本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 施工期生活污水经化粪池处理后资源化利用，不外排。 施工期产生的建筑废水主要包括施工机械冲洗废水，其中施工机械冲洗废水产生量很小，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。评价建议设置处理建筑废水的沉淀池，建筑废水经沉淀池处理后可以用于施工场地及道路洒水及抑尘。 2、施工期废气 本项目施工期废气主要为施工期扬尘。 扬尘是建设阶段的大气污染源主要来源，该项目建设期扬尘主要来自于土地平整、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 根据《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办[2026]1号）、《周口市2025年蓝天保卫战实施方案》（周环委办[2025]14 号）等方案的要求，针对施工期扬尘的问题，建议施工期采取如下防治措施： （1）地面清理施工要事先洒水，确保施工过程不起尘；渣土运输车辆密封运输。 （2）施工现场应保持整洁，厂区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求，车行道路上不能有明显尘土。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。 （3）施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 （4）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 （5）严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制。严格落实扬尘治理“两个标准”要求，将扬尘污染防治费用纳入工程造价。强化备案公示、施工围挡、物料覆盖、湿法作业、车辆冲洗、地面硬化、密闭运输、在线监控、立面封闭、渣土处置等“十个百分之百”精细化管理措施。 3、施工期噪声 施工期噪声主要分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 施工机械噪声主要为打桩机（选用液压打桩机）、挖掘机、推土机、塔吊、混凝土振捣器；施工作业噪声主要指一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆噪声属于交通噪声，对施工车辆进行规范管理之后，施工车辆噪声可降至50 dB（A）~60dB（A）。这些施工噪声中，对环境影响最大的是机械噪声，经调查，机械运行时在距声源1m处的噪声值在85dB（A）～100dB（A）左右。 为最大限度的减少施工期噪声对周围敏感点的影响，评价建议应采取以下环保措施。 （1）选用低噪声设备和工艺，减少噪声辐射面积，改变辐射方向，在可能的条件下，减少功率，降低速度，改善设备的动平衡，避免结构共振，限制或减少撞击，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，使用减震机座，降低噪声，在距离敏感点一侧设置隔声棉或者隔声墙将施工区与敏感点隔开。 （2）合理布局施工现场，设备运行点应尽量远离周围敏感点（焦岗村），避免在同一地点安排多台动力机械设备，以避免局部声级过高。距学校近的地方施工时，选用低噪声设备和工艺，尽量选用环保型机械设备；从声源处安装消声器消声。对于噪声较大的设备，如振动棒、塔吊等应采取吸声、隔音处理方法降低噪声，必要时设立专用工作时间，降低噪声。 （3）合理安排施工时间，严禁夜间施工。施工单位要严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治办法》中规定的施工时间进行施工，在夜间（22：00～6：00）、午间（12：00～14：00）禁止从事高噪声（如挖掘、打桩、搅拌）的作业。 （4）加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。承担材料运输的车辆，进入施工现场禁止鸣笛，并要减速慢行，装卸材料做到轻拿轻放，最大限度减少对周围环境的影响。 （5）合理划定运输路线，适当限制大型载重车的车速，尤其进入居民区等敏感区域时应限速禁鸣；定期对运输车辆维修、养护。 经采取上述措施后，本项目施工期产生噪声对周围声环境质量影响较小。 4、施工期固废 项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾 本项目施工期产生的建筑垃圾主要来自于厂房等构筑物的建设、设备的安装等，包括废混凝土块、施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣、金属废料、各种包装材料和其他废弃物等。评价建议将建筑垃圾按有关部门要求运至指定地点综合利用或者填埋，不得随意堆放、抛弃，避免对周围环境造成不利影响；在运输过程中还应做好卫生防护工作，避免产生扬尘或洒落废料。建设施工单位应当加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾；施工结束后，应及时回收、清理多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。 （2）生活垃圾 施工人员为80人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，产生量为40kg/d，施工期为6个月，整个施工期生活垃圾产生量为7.2t，由市政环卫部门统一集中清运。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 废气 本项目在生产过程中的磨边工艺在水环境中进行，无粉尘产生。本项目使用的PVB 中间膜是半透明的薄膜，由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料，性能稳定，软化温度为60~65℃，分解温度为400~600℃，本项目高压釜温度控制在 125~ 150℃约2h，PVB 膜不会分解，因此夹胶玻璃在高压釜中高压加热过程中不会产生 PVB 分解废气，但会有微量有机废气产生，本次不再对其进行定量分析。 本项目镀膜玻璃采用离线镀膜工艺，镀膜过程无颗粒物和有机物产生。 中空玻璃生产过程涉及到涂胶工序，该工序所用胶为丁基胶与双组分硅酮密封胶，直接外购成品胶进行使用，厂内不进行调胶等，在涂胶过程中会有微量颗粒物产生，主要来自施胶过程胶体固化等产生的微量的胶粒粉尘，本次不再对其进行定量分析，但将颗粒物纳入自行监测管控要求。 本项目运营期废气主要为彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序产生的有机废气以及中空玻璃生产过程涂胶固化工序产生的有机废气。 （1）彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序产生的有机废气 本项目彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序产生的有机废气主要为二丙二醇甲醚醋酸酯及丙二醇甲醚醋酸酯等溶剂的挥发，按非甲烷总烃计。根据该油墨VOCS检测报告可知，VOCS含量为7.2%。同时，根据该油墨的化学品安全技术说明书可知，二丙二醇甲醚醋酸酯含量为1.0~8.0%、丙二醇甲醚醋酸酯含量为1.0~2.0%，按最大量合计，则挥发性有机物含量为10%。本次评价按10%进行计算，本项目环保墨水年用量为2.5t/a，则非甲烷总烃产生量为0.25t/a。 本项目彩打线配套的数字喷墨设备和烘干固化工序均位于密闭的房间内，该过程产生的有机废气进行整体密闭负压收集，按100%收集考虑。经过收集的非甲烷总烃经配套的两级活性炭吸附装置进行处理后通过15m 高排气筒（DA001）达标排放。 该密闭间面积为180m2 ，高度4m，每小时换气次数12次，风量确定为8640m3/h，本次集气风量按9000m3/h计算，该工序年工作1200h。则本项目彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序有组织非甲烷总烃产生为0.25t/a、0.208kg/h，产生浓度为23.1mg/m3，两级活性炭吸附装置处理效率按90%计，经过处理后，有组织非甲烷总烃排放量为0.025t/a、0.021kg/h，排放浓度为2.31mg/m3，排放浓度及排放速率均满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1 限值（有组织非甲烷总烃排放浓度≤40mg/m3，排放速率≤1kg/h）要求，排放浓度同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）（印刷行业有组织非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3）以及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》玻璃行业中玻璃后加工企业引领性指标（非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3）和包装印刷行业A级企业指标要求（非甲烷总烃排放浓度≤30mg/m3）。 （2）中空玻璃生产过程涂胶固化工序产生的有机废气 本项目中空玻璃生产过程中使用丁基胶与硅酮密封胶，根据丁基胶与双组分硅酮密封胶的VOCS检测报告可知，丁基胶中VOCS含量为1g/kg，双组分硅酮密封胶中的VOCS含量为40g/L。 根据建设单位提供资料，本项目丁基胶使用量为12.5t/a，VOCS产生量为0.0125t/a；硅酮密封胶使用量为60t/a，硅酮密封胶密度1.3kg/L，VOCS产生量为1.848t/a，总VOCS产生量为1.8605t/a。本项目设置4条中空线，每条中空线生产产能一样，因此单条中空线非甲烷总烃产生量为0.4651t/a，该工序年工作时间为1200h，则产生速率为0.38kg/h。 拟在涂胶和固化工序分别设置集气罩，产生的有机废气经每条中空线配套的两级活性炭吸附装置（共4套）处理后通过 15m高 排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005）排放。 参照《大气污染控制工程》集气罩的设计，单个集气罩风量设计按以下公式计算。 Q=KCHν 式中：Q—排风量，m3/s； K—考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，本次取K=1.4； C—污染源的周长，m。当罩口设有挡板时，C为未设挡板部分的污染源周长，本次C取3.0m； H—罩口至污染源的距离，m，本次评价取0.4m。 ν—敞开断面处流速，m/s。一般取0.5~1.25，本次取1.0。 本项目中空线共设置8个集气罩，每个集气罩风量为6048m3/h，按6100m3/h计。根据建设单位提供资料，集气罩收集效率不低于 95%，每条中空线配套风机风量为12200m3 /h，两级活性炭吸附装置处理效率不低于90%。则单条中空线有组织非甲烷总烃产生量为0.4418t/a、产生速率为0.37kg/h，产生浓度为30.3mg/m3，有组织非甲烷总烃排放量为0.0442t/a、0.037kg/h，排放浓度为3.03mg/m3。排放浓度满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）表1标准（非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3）要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）（其他行业有组织非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3）以及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》玻璃行业中玻璃后加工企业引领性指标（非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3）。 集气罩未收集到的非甲烷总烃无组织排放，则无组织非甲烷总烃排放量为0.0932t/a、0.08kg/h。 本项目设置有危废暂存间，危险废物在暂存过程中会产生少量有机气体，评价建议：危废暂存间设置引风管道，危险废物暂存过程中产生的有机废气通过管道引到厂区配套的最近的1套两级活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒排放，由于危废暂存间有机废气不是连续性产生，且产生量不大，不再定量分析。评价要求各类危险废物密闭储存，废活性炭先用塑料薄膜缠绕后再盛装在带内衬薄膜的双层袋内密封存放，其他危废存放于密闭桶内，并及时委托有资质单位转移处置，可以减少有机废气排放。 （3）本项目废气排放汇总 项目废气排放情况详见下表。 表4-1 废气产生情况汇总一览表 产污环节; 污染物; 产生情况; 排放情况; 标准. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3. 有组织; 彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序; 非甲烷总烃; 23.1; 0.208; 0.25; 2.31; 0.021; 0.025; 30. 中空玻璃生产过程涂胶固化工序; 单条中空线; 非甲烷总烃; 30.3; 0.37; 0.4418; 3.03; 0.037; 0.0442; 60. 颗粒物; /; /; /; /; /; /; 30. 单条中空线; 非甲烷总烃; 30.3; 0.37; 0.4418; 3.03; 0.037; 0.0442; 60. 颗粒物; /; /; /; /; /; /; 30. 单条中空线; 非甲烷总烃; 30.3; 0.37; 0.4418; 3.03; 0.037; 0.0442; 60. 颗粒物; /; /; /; /; /; /; 30. 单条中空线; 非甲烷总烃; 30.3; 0.37; 0.4418; 3.03; 0.037; 0.0442; 60. 颗粒物; /; /; /; /; /; /; 30. 无组织; 中空玻璃生产过程涂胶固化工序; 非甲烷总烃; /; 0.08; 0.0932; /; 0.08; 0.0932; /. 危废暂存; 非甲烷总烃; 危废暂存间密闭负压收集. 合计; 非甲烷总烃; /; /; 2.1104; /; /; 0.295; /. 项目有组织废气治理设施信息见下表。 表4-2 有组织废气治理设施信息表 序号; 工序; 治理措施; 收集效率（%）; 处理效率（%）; 处理能力 (m3/h); 是否为可行技术. 1; 彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序; 彩打、固化整体密闭+1套两级活性炭吸附+1根15m高排气筒DA001; 100; 非甲烷总烃; 90; 9000; 是. 2; 中空玻璃生产过程涂胶固化工序; 集气罩集气收集+4套两级活性炭吸附装置+4根15m高排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005）; 95; 非甲烷总烃; 90; 12200; 是. 项目废气排放口基本情况见下表。 表4-3 排放口基本情况表 编号; 排放口名称; 地理坐标; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 类型. DA001; 彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序有机废气排放口; E114°50'07.849" N33°40'54.366"; 15; 0.4; 25; 一般排放口. DA002; 中空玻璃生产过程涂胶固化工序有机废气排放口; E114°50'17.331" N33°40'55.442"; 15; 0.6; 25; 一般排放口. DA003; 中空玻璃生产过程涂胶固化工序有机废气排放口; E114°50'16.251" N33°40'52.871"; 15; 0.6; 25; 一般排放口. DA004; 中空玻璃生产过程涂胶固化工序有机废气排放口; E114°50'16.019" N33°40'50.429"; 15; 0.6; 25; 一般排放口. DA005; 中空玻璃生产过程涂胶固化工序有机废气排放口; E114°50'16.173" N33°40'48.756"; 15; 0.6; 25; 一般排放口. （4）环保措施可行性分析 本项目污染防治技术参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《玻璃工业大气污染防治可行技术指南》（HJ 2305.1—2025）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）中废气治理可行技术参照表，具体见下表。 表4-4 废气治理可行技术参照表 可行技术; 本项目情况. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）; 有机废气收集治理设施：焚烧、吸附、催化分解、其他; 本项目有机废气经两级活性炭吸附装置处理后排放，属于可行技术。同时该处理措施也满足绩效分级要求. 《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）; 印前加工、印刷和复合涂布等其他生产单元; 活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他. 《玻璃工业大气污染防治可行技术指南》（HJ 2305.1—2025）; VOCs 治理技术; 吸附技术、燃烧技术. （5）非正常情况污染物排放 本项目非正常工况为开停车、环保设备处理率下降问题等。项目主要为废气排放影响。因此，本次评价仅分析项目环保设备处理率下降情况下，废气非正常排放情况。 经调查，环保设备处理率下降情况约出现频次大约为1次/年，每次持续1h，主要原因为未及时更换活性炭等原因引起的环保设施处理效率下降，本次按处理效率0%考虑，则本项目非正常排放量核算详见下表。 表4-5 非正常排放量核算表 序号; 污染源; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 非正常排放量/（kg）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序; 非甲烷总烃; 23.1; 0.208; 0.208; 1; 1; 及时更换活性炭. 2; 中空玻璃生产过程涂胶固化工序; 非甲烷总烃; 30.3; 0.37; 0.37; 1; 1. 3; 中空玻璃生产过程涂胶固化工序; 非甲烷总烃; 30.3; 0.37; 0.37; 1; 1. 4; 中空玻璃生产过程涂胶固化工序; 非甲烷总烃; 30.3; 0.37; 0.37; 1; 1. 5; 中空玻璃生产过程涂胶固化工序; 非甲烷总烃; 30.3; 0.37; 0.37; 1; 1. 由上表可知，非正常工况下，废气排放量较正常工况下排放量有所增加。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检测、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理的技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量，定期对活性炭进行更换。 （6）大气环境影响分析 根据大气质量调查结果，项目区为不达标区，超标因子包含PM10、PM2.5、O3。随着周口市蓝天保卫战实施方案的实施，通过采取减污降碳协同增效行动、工业污染治理减排行动、移动源污染排放控制行动、面源污染综合防治攻坚行动、重污染天气联合应对行动、科技支撑能力建设提升行动以上措施，项目所在地环境空气质量将有所改善。本项目废气经采取本次评价提出的各项措施处理装置处理后均能达标排放。 综上分析，评价认为项目废气排放对环境的影响可接受。 （7）本项目废气监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246—2022）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等相关要求，本项目废气监测计划见下表。 - 表4-6 废气自行监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453—2022）表1标准、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）印刷行业标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》玻璃行业中玻璃后加工企业引领性指标及包装印刷行业A级企业指标. DA002、DA003、DA004、DA005; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453—2022）表1标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）其他行业标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》玻璃行业中玻璃后加工企业引领性指标. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 车间外; 非甲烷总烃; 1次/年. - 废水 2.1废水产排情况 本项目废水主要有生产废水和生活污水，生产废水主要为玻璃原片清洗废水；镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水；纯水制备系统排水及磨边废水。其中生活污水经化粪池后排入淮阳区第二污水处理厂进行处理。生产废水循环利用或回用，不外排；纯水制备系统排水用于厂区洒水，也不外排。 （1）玻璃原片清洗废水。本项目玻璃原片清洗用水量为15m3/d、4500m3/a，污水产生系数按0.9 计，则本项目玻璃原片清洗废水产生量为 13.5m3 /d、4050m3 /a，经循环水箱沉淀后回用于清洗玻璃原片。 （2）镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水及纯水制备系统排水。本项目纯水制备用水量为4.2m3/d，1260m3/a，纯水产生量为3m3 /d、900m3 /a，纯水制备系统排水为1.2m3/d、360m3 /a，收集后用于厂区洒水；镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水产生系数按0.9 计，则本项目镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水产生量为2.7m3 /d、810m3/a，经收集后回用于玻璃原片清洗用水及磨边用水。 （3）磨边废水。本项目磨边用水量为6m3 /d、1800m3 /a，磨边废水产生系数按 0.8 计，则本项目磨边废水产生量为4.8m3 /d、1440m3/a，此部分水经沉淀及过滤处理后回用于磨边。 - （4）生活污水：本项目劳动定员100人，年工作300天，均不在厂内食宿，参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），员工生活用水量按40 L/（人·d）计，项目生活用水为1200m3/a（4m3/d）。生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水量为960m3/a（3.2m3/d）。生活污水水质为pH6~9、COD 300mg/L、氨氮25mg/L、悬浮物200mg/L、BOD5200mg/L、总磷5mg/L。 项目生活污水经化粪池处理后经厂区总排口排入市政管网进入淮阳区第二污水处理厂进一步处理后排放。本项目厂区总排口废水排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准和淮阳区第二污水处理厂收水水质标准要求。 本项目废水排放情况信息见表4-7~表4-10。 表4-7 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施编号; 污染治理 设施名称; 污染治理 设施工艺; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口 类型. 1; 生产废水; SS等; 淮阳区第二污水处理厂; 不外排; /; /; DW001; ☑是; ☑企业总排. 2; 生活污水; COD、NH3-N等; 间断排放; TW001; 化粪池; 化粪池. 3; 纯水制备系统浓水; COD、SS; 不外排; /; /; /. 表4-8 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口 类型; 排放口地理坐标; 废水排 放量 （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类及排放标准（mg/L）. DW001; 一般排放口; 114°49'56.595"; 33°40'51.784""; 960; 淮阳区第二污水处理厂; 间断排放; /; 淮阳区第二污水处理厂; COD50、氨氮5.0、BOD510、SS10. 表4-9 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 排放标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准和淮阳区第二污水处理厂进水水质要求; 310. BOD5; 150. NH3-N; 35. SS; 200. 表4-10 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 废水量 （t/a）; 污染物种类; 出厂排放情况; 入环境排放情况. 排放 浓度 （mg/L）; 日排 放量 （kg/d）; 年排 放量 （t/a）; 排放 浓度 （mg/L）; 日排 放量 （kg/d）; 年排 放量 （t/a）. 1; DW001; 960; COD; 300; 0.96; 0.288; 50; 0.16; 0.048. NH3-N; 25; 0.08; 0.024; 5; 0.016; 0.0048. 2.2 废水自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246—2022）等规范文件可知，本项目废水自行监测计划见下表。 表4-11 废水监测点位、监测因子和监测频次 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测设施; 监测频次. 废水; 厂区废水总排放口（DW001）; 流量、pH、COD、氨氮、BOD5、SS; 手工监测; 间接排放，可以不监测. 2.3污水处理设施技术可行性 本项目生活污水经化粪池（50m3）处理。本项目生活污水产生量为9.6m3/d，故化粪池可以满足本项目员工日常工作生活所产生的生活污水的处理需求，故本项目生活污水经化粪池处理可行。 根据建设单位提供资料，本厂院内路面硬化面积约为5000m2，道路用水系数按 2L/ （m2·d），则本厂厂区洒水最大消纳量为10m3 /d、3000m3 /a，本项目纯水制备系统浓水产生量为1.2m3 /d、360m3 /a，则本厂厂区洒水能够消纳本项目产生的纯水制备系统浓水；根据本项目水平衡可知，本项目运营期清洗废水均能得到循环使用，不外排。 本项目玻璃原片采用清水进行清洗，对水质要求不高，循环水经过沉淀后回用于清洗是完全可行，补充水来自镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水和自来水，玻璃原片清洗补充水量为3.0m3/d，其中0.3m3/d为自来水，2.7m3/d为镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水回用水，镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃采用纯水进行清洗，该水较干净，主要含SS，经过沉淀后水质能满足玻璃原片清洗水要求，同时用量也能满足要求，因此镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水回用于玻璃原片进行清洗是完全可行的。 本项目厂区总排口废水排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准和淮阳区第二污水处理厂收水水质标准要求。 综上所述，本项目污水处理设施技术可行。 2.4进入污水处理厂可行性分析 淮阳区第二污水处理厂位于西三环与徐老沟交叉口西北角，处理规模 5 万 m³/d， 该污水处理厂于 2020 年动工，2021 年 10 月竣工，2022 年 7 月通过验收，采用“格栅 -沉砂池+改良型 A2 /O+深度处理”工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918-2002) -级 A 标准，尾水经徐老庄沟排入七里河，然后汇入新蔡河。周口先进制造业开发区路网建成区污水均已接管，污水流入淮阳区淮阳区第一污水处理厂或第二污水处理厂处理。 本项目位于周口市周口先进制造业开发区（周口市淮阳区城关镇南三环南侧，规划工业二路西侧），位于淮阳区第二污水处理厂收水范围；目前淮阳区第二污水处理厂处理量剩余0.9万m3/d，本项目废水排放量为9.6m3/d，项目废水排放量在淮阳区第二污水处理厂剩余处理能力范围内，且占污水处理厂处理能力的比例很小；废水水质能够达到淮阳区第二污水处理厂收水水质要求，不会对淮阳区第二污水处理厂水量和进水水质产生明显影响，因此本项目废水排入淮阳区第二污水处理厂可行。 综上所述，项目污水处理设施可行，废水污染物能够达标排放。 - 噪声 3.1噪声源强分析 本项目营运期噪声主要为切割机、磨边机、钻孔机、钢化炉、风机等设备运转噪声，噪声源强约为70~90dB（A）。为有效降低生产过程中噪声对周围的影响，评价建议采取以下措施：①选用先进的低噪声设备；②本项目高噪声设备均位于生产车间内，通过厂房隔声和安装减振基础等减振降噪措施；风机采用消音处理等，衰减量一般在15~25dB（A）之间。同时加强设备日常维护、运输车辆慢行禁鸣等措施。 |

表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段; 降噪后声压级 dB（A）. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 风机1; /; 300; 240; 13.7; 85/1; 隔声、减振、消声; 昼夜; 65. 2; 风机2; /; 680; 280; 13.7; 85/1; 隔声、减振、消声; 昼夜; 65. 3; 风机3; /; 650; 200; 13.7; 85/1; 隔声、减振、消声; 昼夜; 65. 4; 风机4; /; 650; 150; 13.7; 85/1; 隔声、减振、消声; 昼夜; 65. 5; 风机5; /; 650; 100; 13.7; 85/1; 隔声、减振、消声; 昼夜; 65. 注：坐标原点为厂区西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向. 表4-13 本项目噪声源强调查清单（室内声源） - 序号; - 建筑物名称; - 噪声源; - 声压级/dB(A); - 声源控制措施; - 空间相对位置/m; - 距室内边界距离/m; - 室内边界声级/dB(A); - 运行时段; - 建筑插入损失/dB(A); - 建筑物外噪声. - 名称; - X; - Y; - Z; - 东; - 南; - 西; - 北; - 东; - 南; - 西; - 北; - 声压级/dB(A); - 建筑物外距离/m. - 东; - 南; - 西; - 北. - 1; - 生产车间; 切割机; - 90; - 隔声、减振; - 220; - 50; - 1.2; - 520; - 55; - 240; - 250; - 35.7; - 55.2; - 42.4; - 42.0; - 昼夜; - 15; - 20.7; - 40.2; - 27.4; - 27.0; - 1. - 2; 磨边机; - 75; - 隔声、减振; - 220; - 50; - 1.2; - 520; - 55; - 240; - 250; - 20.7; - 40.2; - 27.4; - 27.0; - 15; - 5.7; - 25.2; - 12.4; - 12.0; - 1. - 3; 钻孔机; - 75; - 隔声、减振; - 230; - 100; - 1.2; - 490; - 105; - 250; - 195; - 21.2; - 34.6; - 27.0; - 29.2; - 15; - 6.2; - 19.6; - 12.0; - 14.2; - 1. - 4; 钢化炉; - 85; - 隔声、减振; - 320; - 50; - 1.2; - 400; - 55; - 340; - 245; - 33.0; - 50.2; - 34.4; - 37.2; - 15; - 18.0; - 35.2; - 19.4; - 22.2; - 1. - 5; 清洗机; - 70; - 隔声、减振; - 200; - 240; - 1.2; - 280; - 240; - 200; - 60; - 21.1; - 22.4; - 24.0; - 34.4; - 15; - 6.1; - 7.4; - 9.0; - 19.4; - 1. - 6; 彩打线; - 70; - 隔声、减振; - 320; - 220; - 1.2; - 400; - 220; - 320; - 80; - 18.0; - 23.2; - 19.9; - 31.9; - 15; - 3.0; - 8.2; - 4.9; - 16.9; - 1. - 7; 夹胶线; - 70; - 隔声、减振; - 500; - 30; - 1.2; - 100; - 30; - 500; - 260; - 30.0; - 40.5; - 16.0; - 21.7; - 15; - 15.0; - 25.5; - 1.0; - 6.7; - 1. - 8; 均质炉; - 80; - 隔声、减振; - 280; - 110; - 1.2; - 440; - 110; - 280; - 185; - 27.1; - 39.2; - 31.1; - 34.7; - 15; - 12.1; - 24.2; - 16.1; - 19.7; - 1. - 9; 镀膜线; - 70; - 隔声、减振; - 300; - 240; - 1.2; - 400; - 240; - 300; - 60; - 18.0; - 22.4; - 20.5; - 34.4; - 15; - 3.0; - 7.4; - 5.5; - 19.4; - 1. - 10; 中空线; - 70; - 隔声、减振; - 600; - 80; - 1.2; - 100; - 80; - 600; - 10; - 30.0; - 31.9; - 14.4; - 50.0; - 15; - 15.0; - 16.9; - 0.0; - 35.0; - 1. - 11; 纯水设备; - 75; - 隔声、减振; - 100; - 200; - 0.6; - 640; - 200; - 100; - 100; - 18.9; - 29.0; - 35.0; - 35.0; - 15; - 3.9; - 14.0; - 20.0; - 20.0; - 1. - 注：坐标原点为厂区西面角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向；.

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 3.2达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）评价方法和评价量的规定，进行边界噪声评价时，项目以工程噪声贡献值作为评价量。本次声环境影响评价选用如下预测模式： 1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 2）无指向性点声源的几何发散衰减公式： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(t/r0) 式中：LP（r）——距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）； LP（r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 3）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价噪声预测需要预测项目运营期厂界噪声贡献值。项目厂界噪声贡献值及周边敏感点预测结果见表4-14。 表4-14 厂界噪声贡献值及周边敏感点预测值预测结果 单位：dB(A) 预测点; 噪声贡献值dB（A）; 现状值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值（昼/夜）; 达标情况. 东厂界; 31.4; /; /; 65/55; 达标. 南厂界; 41.7; /; /; 65/55; 达标. 西厂界; 29.2; /; /; 65/55; 达标. 北厂界; 36.3; /; /; 65/55; 达标. 焦岗村; 10.8; 54/43; 54/43; 60/50; 达标. 本项目在采取环评规定的治理措施的情况下，各厂界贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，周边敏感点预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目建设对周边声环境影响较小。 3.3自行监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中的监测要求，投产后本项目噪声例行监测计划如下： 表4-15 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测因子; 监测时段; 监测频率. 噪声; 厂界四周（厂界外1m）; 等效连续A声级; 昼夜; 每季度一次. - 固体废物环境影响分析 4.1固废产生情况 本项目固体废物主要包含一般固体废物、危险废物及生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员为100人，垃圾产生量按0.5kg/（人·天）计，年工作按300天，则生活垃圾的产生量为15t/a。项目设垃圾桶，对生活垃圾进行收集后定期交环卫部门清运处理。 - （2）一般固体废物 ①废原料包装材料 依据项目玻璃原片及原料靶材等使用情况，项目废原料包装材料产生量约为3t/a，属于一般固废，收集暂存于100m2 一般固废暂存间，定期外售。 ②玻璃边角料 玻璃边角料产生量约125t/a，属于一般固废，收集暂存于 100m2 一般固废暂存间，定期外售。 ③不合格产品 本项目生产过程中的检测工序会产生不合格产品，其产生量约为产品量的5%，即1875t/a，收集暂存于 100m2 一般固废暂存间，定期外售。 ④废反渗透膜 纯水制备过程中的反渗透膜，需定期更换，约三年更换一次，更换量约90kg ，则废反渗透膜产生量约 0.03t/a，由生产厂家回收。 ⑤沉淀池沉渣 类比现有项目运行经验，沉淀池沉渣（主要成分为玻璃渣、灰尘等杂质，不含重金属） 产生量约为15t/a ，定期清淘后外售。 ⑥废铝条 本项目中空玻璃生产过程中会用到铝条，在切割过程中会产生废铝条，其产生量约为0.5t/a，经收集后外售。 （3）危险废物 ①废墨水桶、废胶桶 依据油墨和丁基胶、硅酮密封胶使用情况，项目废墨水桶产生量约为0.025t/a，废胶桶产生量约为1.125t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），本项目产生的废墨水桶、废胶桶属于“HW49 其他废物”“非特定行业”中的“900-041-49 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”。废墨水桶、废胶桶经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 ②废活性炭 本项目有机废气治理设施定期更换碘值不满足要求的活性炭，产生少量废活性炭。经查阅相关资料，活性炭吸附材料填充量与处理气量之比应不小于1:5000，按照废气量57800m3/h核算，则活性炭填充量应不低于11.56m3，评价按照活性炭填充量12m3，活性炭密度0.5g/cm3计算，项目活性炭填充量为6t，更换周期为1年。则废活性炭产生量为6t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年版）规定的“HW49其他废物”中的“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”类危险废物，在厂区内危废暂存间暂存，定期送有资质单位处理。 ③废机油 项目废机油产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，危险废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-214-08“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，评价要求项目废机油采用密闭容器收集密封储存，在厂区危废暂存间暂存后，定期委托有资质进行处置。 ④废机油桶 依据项目废机油包装规格及使用量计算，废机油桶产生量为0.04t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ⑤废靶材 本项目镀膜玻璃生产过程中会产生废靶材，其中主要成分为银、铝、镍、铬、锡、二氧化硅，属于混合多种金属物质，其产生量为0.01t/a,根据《国家危险废物名录》（2025年），该类危险废物按照“HW49 其他废物，代码为900-999-49“被所有者申报废弃的，或者未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或者接收且需要销毁的列入《危险化 学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）”进行归类。经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 综上分析，本项目生产过程中固体废物的产生情况见表4-16。 表4-16 本项目固体废物处置及排放情况 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 废物类别及代码; 主要有毒有害物质名称; 物理状态; 环境危险特性; 产生量t/a; 利用处置方式. 1; 原料包装; 废原料包装材料; 一般固废; /; /; 固态; /; 3; 暂存于一般固废暂存间，定期外售. 2; 切割、钻孔等; 玻璃边角料; 一般固废; /; /; 固态; /; 125. 3; 检测; 不合格产品; 一般固废; /; /; 固态; /; 1875. 4; 纯水制备; 废反渗透膜; 一般固废; /; /; 固态; /; 0.03; 由生产厂家回收. 5; 沉淀池; 沉渣; 一般固废; /; /; 固态; /; 15; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售. 6; 铝条切割; 废铝条; 一般固废; /; /; 固态; /; 0.5. 7; 彩打成像及涂胶; 废墨水桶、废胶桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 油墨、丁基胶、硅酮密封胶; 固态; T/In; 1.15; 暂存于危废暂存间，委托有资质进行处置. 8; 有机废气治理; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 有机废气; 固态; T; 6. 9; 设备维护; 废机油; 危险废物; HW08 900-214-08; 机油; 液态; T，I; 0.5. 10; 废机油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 机油; 固态; T，I; 0.004. 11; 镀膜工序; 废靶材; 危险废物; HW49 900-999-49; 银、铝、镍、铬、锡、二氧化硅等; 固态; T/C/I/R; 0.01. 12; 职工办公; 生活垃圾; /; /; /; 固态; /; 15; 统一收集后交由环卫部门进行处理. 本项目建设1座100m2一般固废暂存间，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求建设：具有“三防”功能（防渗漏、防雨淋、防扬尘）；采用天然或人工材料构筑防渗层；设置图形或文字标识牌。 本项目运营期间产生的危险废物由企业收集后分类分区存放至危废暂存间，合理处置。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物情况见下表。 表4-17 危险废物产生量及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 形态; 主要有害成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废墨水桶、废胶桶; HW49 其他废物; HW49 900-041-49; 1.15; 固态; 油墨、丁基胶、硅酮密封胶; 1天; T/In; 暂存于50m2危废暂存间，合理处置. 2; 废活性炭; HW49 其他废物; HW49 900-039-49; 6; 固态; 有机废气; 1年; T. 3; 废机油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; HW08 900-214-08; 0.5; 液态; 机油; 1天; T，I. 4; 废机油桶; HW08 废矿物油与含矿物油废物; HW08 900-249-08; 0.004; 固态; 机油; 1天; T，I. 5; 废靶材; HW49 其他废物; HW49 900-999-49; 0.01; 固态; 银、铝、镍、铬、二氧化硅等; 半年; T/C/I/R. 评价要求项目危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，暂存于危废暂存间，合理处置。危废暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定对危险废物进行贮存、暂存。 危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-18 本项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废墨水桶、废胶桶; HW49 其他废物; HW49 900-041-49; 生产车间东北; 50m2; 密封贮存; 0.5t; 1个月. 废活性炭; HW49 其他废物; HW49 900-039-49; 密封袋装; 10t; 1个月. 废机油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; HW08 900-214-08; 密封桶装; 1t; 1个月. 废机油桶; HW08 废矿物油与含矿物油废物; HW08 900-249-08; 密封桶装; 0.1t; 1个月. 废靶材; HW49 其他废物; HW49 900-999-49; 密封袋装; 0.1t; 1个月. 危险废物贮存污染控制标准要求如下： A.贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑧在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑨本项目危废暂存间废气就近引入本项目设置的两级活性炭吸附装置处理装置，处理后经1根15m高排气筒排放。 B.容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 C贮存过程污染控制要求 C.1贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 C.2贮存点环境管理要求 ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 D.环境应急要求 ①贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 ②贮存设施所有者或运营者应配备满足突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 ③相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 综上所述，项目危险废物管理满足标准要求，不会对环境造成二次污染。 （3）生活垃圾 项目设置垃圾收集箱，生活垃圾收集后由环卫部门清运至生活垃圾中转站。 综上所述，本项目营运期间产生的固废均得到合理处置和综合利用，对周边环境影响较小。 4.2环境管理要求 （1）危险废物收集 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、通用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”以及其他环境污染防治措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 （2）暂存要求 1） 暂存间内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口。 2） 企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物包装物张贴警示标签； ④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并及时存档以备查阅。按照要求建立完善的危废管理台账，且危废管理台账至少保存5年。 3）危险废物在危险废物暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 ①必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （3）危险废物的转运 项目固体废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行。 综上，本项目固废得到有效处置，处置率为100%，对周围环境影响较小。 - 环境风险分析 5.1主要危险物质和风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目生产中涉及到的风险物质主要为废机油及油墨等，主要风险物质和风险源分布具体见下表。 表4-19 本项目主要风险物质和风险源分布一览表 序号; 危险物质名称; 分布情况; CAS 号; 最大一次储存量（t）; 临界量（t）; ∑qn/Qn; 备注. 1; 废机油; 危废暂存间; /; 0.5; 2500; 0.0002; 危险废物. 2; 油墨（二丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚醋酸酯等物质）; 油墨储存间、彩色成像玻璃彩打区; /; 0.25; 100; 0.0025; /. 合计; 0.0027; /. 本项目厂区危险物质数量与临界量的比值（Q）：∑qn/Qn=0.0027<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，环境风险潜势为I. 5.2 环境影响途径及危害后果 本项目废机油、油墨等储存管理不严，或由于管理、操作不当或设备损害等因素，存在泄漏风险，会通过土壤、地表下渗进而污染地下水，从而对土壤和地下水产生不良影响；遇明火易发生火灾。火灾事故主要表现为热辐射、燃烧废气、消防废水对环境的影响，其中燃烧废气将会对下风向环境空气质量造成一定影响，也会对人群健康形成一定影响，但在经过一个较短的周期后，可恢复到原有水平；同时消防废水可能会进入土壤，对土壤及地下水造成一定的影响。 表4-20 本项目主要风险物质环境影响途径及危害后果 功能单元; 风险物质; 潜在事故; 发生的原因; 影响途径; 对周围环境影响. 危废暂存间; 废机油; 泄漏、火灾; 储存管理不严，或由于操作不当或设备损害等因素; 大气、地表水、地下水、土壤; 泄漏通过土壤、地表下渗进而污染地下水，从而对土壤和地下水产生不良影响. 油墨储存区、彩色成像玻璃彩打区; 油墨; 泄漏; 储存管理不严，或由于操作不当或设备损害等因素; 地表水、地下水、土壤; 泄漏通过土壤、地表下渗进而污染地下水，从而对土壤和地下水产生不良影响. 5.3环境风险防范措施 本项目在运行过程中，建议采取以下环境风险措施： （1）危废暂存间、油墨储存区及彩色成像玻璃彩打区根据相关规定进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存间内设置围堰。各类危险废物分别由专用危废储存容器存放，并分类分区存放于暂存间内，存放时确保储存容器完好无损，并粘贴危废标签；临时贮存间地面与裙角需用防渗混凝土建造，表层无裂痕，存放区设堵截泄露危废裙角，以免危废容器破裂。 （2）生产线所在区域地面做硬化及防渗处理，内表面均采取防渗、防腐蚀的处理；油墨采用桶装进行密闭储存，废机油用密闭容器储存，不得敞口，存放时确保储存容器完好无损。 （3）厂区内配置灭火器，灭火器的设置应符合《建筑灭火设计规范》相关要求。 （4）针对营运期可能发生的异常现象和存在的安全隐患，建设单位还应制定完善的安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程。制定突发环境事件应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置，及时对下风向进行环境监测，采取相应的措施降低对附近居民的影响。 5.4 分析结论 建设单位只要认真落实相关风险防范措施、严格管理，将能有效地防止火灾、爆炸等事故的发生；一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能及时控制事故，防止事故的蔓延；在此基础上，项目的环境风险影响是可以接受的。 5.5环境风险简单分析内容表 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称. 建设地点; 河南省; 周口市; 周口市周口先进制造业开发区（周口市淮阳区城关镇南三环南侧，规划工业二路西侧）. 地理坐标; 经度; 114 度50分 7.078秒; 纬度; 33 度40分51.925 秒. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：废机油、油墨 分布：生产车间、危废暂存间、油墨储存间等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环境影响途径： 泄漏，火灾、爆炸事故 危害后果： （1）废机油遇明火燃烧，发生火灾。 （2）泄漏通过土壤、地表下渗进而污染地下水，从而对土壤和地下水产生不良影响。. 风险防范措施要求; ①定期巡检、维护 a.针对可能发生的泄露事件，建设项目采取定期巡检、维护制度。对涉及环境风险物质的车间、环保装置进行定期巡检，及时更换破损、腐蚀的配件。 ②运行管理控制 a.生产操作过程中，必须加强安全管理，提高安全生产意识。 ③规范厂区内危险废物管理 建设项目应按要求、规范建设危废暂存间、油墨储存间，做好防渗措施，设置围堰防漏，危废暂存间禁烟火，按要求配置相应的安全生产事件应急物资。 ④其他安全生产措施 a.按规范设置手提式灭火器和消火栓； b.主要通道、有工作人员的场地设置应急事故照明； c.建设项目须按要求配置相应的安全生产事件应急物资，加强厂区安全生产管理与培训，减少因安全生产事故导致的突发环境事件。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 建设单位在营运过程中必须严格落实风险防范措施，降低风险事故的发生概率，一旦发生事故，必须严格认真落实应急预案措施，将风险后果降到最低。. - 地下水、土壤环境影响分析 本项目不在各级饮用水水源地及其保护区范围内。区域内不涉及热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源保护区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，仅需分析地下水污染源、污染物类型和污染途径，并按照分区防控要求提出相应的防控措施，根据分析结 果提出跟踪评价要求。 （1）污染源及污染类型 本项目废气污染源为非甲烷总烃。本项目废水污染源主要为生活污水、清洗废水等，污染物为 pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮，本项目原料油墨使用涉及有机物等。 （2）污染途径识别 污染物可以通过多种途径进入土壤和地下水，主要类型有以下几种：大气污染型：项目产生的非甲烷总烃 通过大气沉降途径进入土壤。 废水污染型：项目废水污水泄漏或渗漏可能污染浅层地下水和土壤，项目厂区采取严格的防渗漏措施，减小其对地下水环境产生的影响。固体废物污染型：项目产生的危险废物在堆放、运输过程中通过扩散、降水、淋洗等直接或间接影响土壤。 （3）分区防控措施 为防止项目运营期间产生的污染物以及含污介质的下渗对区域土壤和地下水造成污染，针对可能导致土壤和地下水污染的各种情景以及地下水污染途径和扩散途径，应从项目原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄/渗漏，遵循“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施，从而从源头到末端全方位采取有效控制措施。 地下水污染防治措施坚持源头控制、末端防治、污染监控相结合的原则，具体如 下： ①源头控制：主要包括工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等采取防泄漏和分区防渗措施，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降低到最低程度。 ②末端控制：主要包括厂区防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，防止洒落地面的污染物渗入地下、同时对渗入地下的污染物及时收集，从而防止污染地下水。 ③地下水污染监控：主要包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，合理科学的利用项目取水井，以便及时发现并及时控制。同时，加强车间以及各用排水单元的管理，避免跑冒滴漏现象的发生，增强员工的环境保护意识，及时对员工进行宣传教育。 表4-22 项目防渗分区 序号; 防治区分区; 防渗区域; 防渗标准. 1; 重点污染防治区; 危废暂存间、油墨储存间、彩色成像玻璃彩打区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般污染防治区; 生产车间、一般固废暂存间等; Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行. 3; 简单污染防治区; 其他; 硬化. 综上分析，在全面落实相关的污染防治措施、风险防范措施，制定并落实突发环境事件应急预案后，废水及其他固体废物的泄漏事故可得到有效控制，不会对地下水、土壤环境造成大的污染影响。 - 选址可行性分析 本项目位于周口市周口先进制造业开发区（周口市淮阳区城关镇南三环南侧，规划工业二路西侧），对照《淮阳县产业集聚区发展规划（土地利用规划图）》（2009-2020），本项目用地为工业用地，符合淮阳县产业集聚区土地规划要求；本项目属于为特种玻璃和技术玻璃制品制造，对照《淮阳县产业集聚区发展规划（产业布局规划图）》（2009-2020），本项目选址位于纺织产业片区，项目性质与片区产业布局不相冲突，周口先进制造业开发区管理委员会已为本项目出具备案证明及入驻证明，项目建设符合淮阳县产业集聚区的发展规划。 本项目已与周口市先进制造业投资有限公司签订了用地合作框架协议书，位置位于周口市淮阳区城关镇南三环南侧，规划工业二路西侧。从协议中可以看出，公司名称为河南中玻玻璃有限公司，项目名称原为周口市淮阳区绿色新材料产业园建设项目，目前该项目不再进行，该地块拟用于河南中玻玻璃有限公司节能安全玻璃新材料及技术装备生产线建设项目。 项目厂址周边企业主要包括河南省华玖健康产业有限公司（主要生产饮料等，该厂址原为淮阳泽元脑血管医院，该医院于2023年已拆迁）。项目厂区内现状没有道路，且根据最新道路交通规划，厂区占地范围内也不再规划道路。项目厂址周边500m范围内的敏感点为项目南侧35m的焦岗村、东北侧400m的黄庄、东侧483m的彭老家村、西南侧411m的大童庄）。本项目的建设与周边环境基本相容，不存在制约因素。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目厂址选择可行。 - 污染物产排情况 本项目污染物产排情况见下表。 表4-23 本项目污染物产排情况一览表 单位 t/a 类别; 项 目; 产生量; 自身（区域）削减量; 外排环境量. 废水; 废水量; 960; 0; 960. COD; 0.288; 0.240; 0.048. NH3-N; 0.024; 0.0192; 0.0048. 废气; 非甲烷总烃; 2.1104; 1.8154; 0.295. 固废; 废原料包装材料; 3; 3; 0. 玻璃边角料; 125; 125; 0. 不合格产品; 1875; 1875; 0. 废反渗透膜; 0.03; 0.03; 0. 沉渣; 15; 15; 0. 废铝条; 0.5; 0.5; 0. 废油墨包装桶、废胶桶; 1.15; 1.15; 0. 废活性炭; 7; 7; 0. 废机油; 0.5; 0.5; 0. 废机油桶; 0.004; 0.004; 0. 废靶材; 0.01; 0.01; 0. 生活垃圾; 15; 15; 0. - 9、“三同时”验收及环保投资 本项目“三同时”验收及环保投资一览表见下表。 表4-24 本项目“三同时”验收及环保投资一览表 序号; 项目; 污染物产生单元; 污染物 名称; 环保验收（治理措施）; 投资. 1; 废气; 彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序; 非甲烷总烃; 彩打、固化整体密闭+1套两级活性炭吸附+1根15m高排气筒DA001; 10. 中空玻璃生产过程涂胶固化工序; 非甲烷总烃; 集气罩集气+4套两级活性炭吸附装置+4根15m高排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005）; 50. 2; 废水; 生产废水; SS; 玻璃原片清洗废水经循环水箱沉淀后回用于清洗玻璃原片；镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水经收集后回用于玻璃原片清洗用水；磨边废水经沉淀及过滤处理后回用于磨边；纯水制备系统排水收集后用于厂区洒水，不外排; 5. 生活污水; COD、NH3-N等; 化粪池（50m3）; 排入市政管网进入淮阳区第二污水处理厂进一步处理后排放; 2. 纯水制备系统浓水; COD、SS; 用于厂区洒水; /. 3; 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存间（100m2）; 5. 危险废物; 暂存于危废暂存间（50m2），委托有资质进行处置. 职工办公; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门进行处理. 4; 噪声; 设备运转噪声; 等效连续 A声级; 厂房隔声、设备减振及距离衰减等; 5. 5; 地下水土壤防渗; 油墨储存区、彩色成像玻璃彩打区、废水输送管道和危废暂存间按照标准进行建设，满足防渗漏、防雨淋、防流失的要求。定期进行检查和维护，加强员工管理，避免非正常泄漏的产生; 2. 6; 风险投资; 危废暂存间内设置围堰，并根据相关规定进行防腐防渗；生产线所在区域地面做硬化及防渗处理，内表面均采取防渗、防腐蚀的处理。按要求配置相应的安全生产事件应急物资; 10. 合计投资; 89. 由上表可知，本项目环保投资89万元，占总投资15000万元的0.59%。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 彩色成像玻璃生产过程烘干固化工序有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 彩打、固化整体密闭+1套两级活性炭吸附+1根15m高排气筒DA001 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453—2022）表1标准、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办﹝2017﹞162号）印刷行业标准及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》玻璃行业中玻璃后加工企业引领性指标及包装印刷行业A级企业指标 |
|  | 中空玻璃生产过程涂胶固化工序有机废气排放口 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 集气罩集气+4套两级活性炭吸附装置+4根15m高排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005） | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453—2022）表1标准《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）（其他行业）以及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》玻璃行业中玻璃后加工企业引领性指标 |
| 地表水环境 | 废水总排放口DW001/生活污水 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 生活污水化粪池（50m3）处理后通过厂区总排口排入市政管网进入淮阳区第二污水处理厂进一步处理后排放 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及淮阳区第二污水处理厂进水水质标准要求 |
|  | 玻璃原片清洗废水经循环水箱沉淀后回用于清洗玻璃原片；镀膜及夹胶、中空工序对应玻璃清洗废水经收集后回用于玻璃原片清洗用水；磨边废水经沉淀及过滤处理后回用于磨边；纯水制备系统排水收集后用于厂区洒水，不外排 |  |  |  |
| 声环境 | 设备运转噪声 | 等效连续 A声级 | 厂房隔声、设备减振及距离衰减等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 固体废物 | 一般固废 | 新建1座一般固废暂存间（100m2）暂存后合理处置 |  | 参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 新建1座危废暂存间（50m2）暂存后合理处置 |  | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 生活垃圾 | 设置垃圾箱集中收集，由环卫部门定期清运 |  | / |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 油墨储存区、废水输送管道、及彩色成像玻璃彩打区和危废暂存间按照标准进行建设，满足防渗漏、防雨淋、防流失的要求。定期进行检查和维护，加强员工管理，避免非正常泄漏的产生；按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。油墨储存区、危废暂存间等重点防渗区按照《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）等有关要求采取的防腐防渗漏措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废暂存间、油墨储存区及彩色成像玻璃彩打区根据相关规定进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存间内设置围堰。各类危险废物分别由专用危废储存容器存放，并分类分区存放于暂存间内，存放时确保储存容器完好无损，并粘贴危废标签；临时贮存间地面与裙角需用防渗混凝土建造，表层无裂痕，存放区设堵截泄露危废裙角，以免危废容器破裂；生产线所在区域地面做硬化及防渗处理，内表面均采取防渗、防腐蚀的处理。按要求配置相应的安全生产事件应急物资 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①按照监测计划定期进行监测； ②在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可相关手续； ③根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作，且经验收合格后方可投入生产，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，河南中玻玻璃有限公司节能安全玻璃新材料及技术装备生产线建设项目符合国家产业政策要求，选址和平面布置合理。工程建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求；采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足当地环保质量要求。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境影响角度分析本项目建设是可行的。