周口市生态环境局关于周口市中心医院阜外华中心血管病医院周口医院病房大楼项目

环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对周口市中心医院阜外华中心血管病医院周口医院病房大楼项目环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2024 年8月13日－2024年8月19日。

电话（传真）：0394-8278830

通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅生态环境局窗口

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

受理拟审批的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周口市中心医院阜外华中心血管病医院周口医院病房大楼项目 | 周口市示范区文昌大道南侧、纬十九路(规划中)北侧、平原西路(规划中)西侧、经二路(规划中)东侧。 | 周口市中心医院 | 河南嘉源环保技术有限公司 | 本项目为扩建项目，在现有中心医院院区东侧，方舱医院北侧建立病房大楼，该地块属于中心医院地块，用地面积为49900.90平方米，主要新建病房楼一栋，包括地上16层、地下2层，拟设置床位 1200 张,主要建设血液病房、普通病房、ICU 病房、放射科、住院大厅、机械车库、设备用房、人防、急救医院，同时配套道路、绿化、给排水、电力及消防等附属设施。 | 一、水污染防治措施 项目废水主要为病房废水、经化粪池处理后生活污水、化验室废水、锅炉排污水和软化水废水。 项目病房废水、经化粪池处理后的医护人员及后勤人员生活污水依托现有院区污水处理站（格栅+调节池+A2/O+二沉池+消毒池（紫外线消毒）），经处理后的废水满足河南省《医疗机构水污染排放标准》(DB41/2555-2023)和周口市沙北污水处理厂进水水质要求，经市政污水管网最终进入周口市沙北污水处理厂进一步处理达标后排放。 二、废气污染防治措施 项目废气主要为污水处理站恶臭、天然气锅炉燃烧废气、汽车尾气和柴油发电机废气。 (1)锅炉废气 项目设置4台4t/h蒸汽锅炉，锅炉年运行时间120天，锅炉采取低氮燃烧器+烟气循环措施处理后经一根8m排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)表1标准要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2023年修订版）涉锅炉企业A级企业要求。 (2)恶臭废气 项目污水处理站为封闭式结构，各构筑物池顶均加盖封闭，盖板上预留进、出气口，出气口设置排气管道，恶臭气体(HS、NH3等)经管道收集后，引入1套“水喷淋+干式过滤器+活性炭吸附”处理，然后经1根 15m高排气简(DA002)排放，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2要求及《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3中限值要求。 (3)汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出停车场及在停车场内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下排放的尾气，主要污染因子为CO、THC、NOX等。建议停车场工作人员在上下班高峰期要及时疏导进出停车场车辆，减少汽车怠速、慢速行驶的时间，在泊车位和道路两侧加强绿化，可有效减少汽车尾气排放，减小对周围大气环境的影响。 - （4）柴油发电机废气 - 本项目发电机使用时间较少，污染物产生量较少，燃烧废气中的主要污染物烟尘、SO2、NOX经大气稀释后对周围环境空气质量影响较小。 三、噪声污染防治措施 本项目噪声主要为各类泵、风机、空调冷却塔等等运转产生的噪声。经过隔声、减振、消声等降噪措施处理后，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，敏感点(泰和家园、世和府(三期)和万基星空城)噪声预测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 四、固体废弃物处置措施 项目运营期固体废物包括生活垃圾、废离子交换树脂、废活性炭、栅渣及污泥、未被感染的输液瓶和一次性卫生及医疗用品和医疗废物。 废离子交换树脂更换时由厂家直接带走，不在厂内储存；未被感染的输液瓶和一次性卫生及医疗用品集中收集后暂存于现有工程一般固废间，定期委托有处理能力的单位处置。废活性炭、污水处理站产生的栅渣、污泥和废气处理过程产生的废活性炭集中收集后暂存于现有院区配套危废暂存间，定期交有资质单位处理；医疗废物收集后依托现有医疗废物暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处理；生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运。 | 已进行公参 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。